ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным

дорогам местного значения тяжеловесного

и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ 1

Параметры автотранспортного средства, при превышении

которых оно относится к категории 1

1. Классификация автотранспортных средств (АТС)

АТС, в зависимости от осевых масс, подразделяются на две группы:

Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I - III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т.

Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, предназначенные для эксплуатации на всех дорогах.

2. Осевые и полные массы АТС

2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.1.

Таблица П. 1.1

| Расстояние между осями, м | Осевая масса на каждую ось не более, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | АТС группы А | АТС группы Б |
| Свыше 2,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 1,65 до 2,00 включительно | 9,0 | 5,7 |
| Свыше 1,35 до 1,65 включительно | 8,0 <*> | 5,5 |
| Свыше 1,00 до 1,35 включительно | 7,0 | 5,0 |
| До 1,00 | 6,0 | 4,5 |
|  | <*> - для контейнеровозов - 9,0 |  |

Примечания. 1. Допускается увеличение осевой массы:

- при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и пригородных двухосных автобусов и троллейбусов группы А до 11,5 т и группы Б до 7,0 т;

- при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранспортных средств группы А свыше 1,35 до 1,65 м включительно до 9,0 т, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превышает 6,0 т.

2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995 г., с расстоянием между осями не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 т и 5,5 т.

2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.2.

Таблица П. 1.2

| Расстояние между крайними осями тележек, м | Осевая масса на каждую ось не более, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | АТС группы А | АТС группы Б |
| Свыше 5,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 3,20 до 5,00 включительно | 8,0 | 5,5 |
| Свыше 2,60 до 3,20 включительно | 7,5 | 5,0 |
| Свыше 2,00 до 2,60 включительно | 6,5 | 4,5 |
| До 2,00 | 5,5 | 4,0 |

Примечания. 1. Данные, приведенные в табл. П. 1.2, распространяются на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся на расстоянии не менее чем 0,4 м расстояния между крайними осями.

2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, указанная в таблицах 1.1 и 1.2 для дорог I - III категорий, относится к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). Допустимая нагрузка, указанная для дорог IV - V категорий, в условиях городской застройки относится к улицам в жилой застройке, проездам и парковым дорогам.

2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.3.

Таблица П. 1.3

| Виды АТС | Полная масса, т |  |  | Расстояние между крайними осями АТС группы А не менее, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа А |  | группа Б |  |
| Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы |  |  |  |  |
| Двухосные | 18 | 12 |  | 3,0 |
| Трехосные | 25 | 16,5 |  | 4,5 |
| Четырехосные | 30 | 22 |  | 7,5 |
| Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом) |  |  |  |  |
| Трехосные | 28 | 18 |  | 8,0 |
| Четырехосные | 36 | 23 |  | 11,2 |
| Пятиосные и более | 38 | 28,5 |  | 12,2 |
| Прицепные автопоезда |  |  |  |  |
| Трехосные | 28 | 18 |  | 10,0 |
| Четырехосные | 36 | 24 |  | 11,2 |
| Пятиосные и более | 38 | 28,5 |  | 12,2 |
| Сочлененные автобусы и троллейбусы |  |  |  |  |
| Двухзвенные | 28 | - |  | 10,0 |

Примечания. 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8, а для передней оси не более 40,8.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.4.

Таблица П. 1.4

| Расстояние между крайними осями, м | Полная масса, т |
| --- | --- |
| Более 7,5 | 30 |
| Более 10,0 | 34 |
| Более 11,2 | 36 |
| Более 12,2 | 38 |

Примечания. 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.

2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8 т, а для передней оси не более 40,8.

3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

3. Габариты АТС

3.1. Габарит АТС по длине не должен превышать:

- одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов - 12,0 м;

- автопоездов в составе "автомобиль-прицеп" и "автомобиль-полуприцеп" - 20,0 м;

- двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов - 18,0 м.

3.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,55 м, для рефрижераторов и изотермических кузовов допускается 2,6 м.

(в ред. Приказа Минтранса РФ от 21.07.2011 N 191)

За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:

- приспособления противоскольжения, надетые на колеса;

- зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким образом, что они могут отклоняться, входя при этом в габарит;

- шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и другие детали, выполненные из эластичного материала, при условии, что указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не более 0,05 м с любой стороны.

3.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.

К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два и более прицепа (полуприцепа), независимо от ширины и общей длины автопоезда.

Глава Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                    А.Г. Титаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным

дорогам местного значения тяжеловесного

и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ 2

Параметры автотранспортного средства, при которых

оно относится к категории 2

1. При движении автотранспортных средств по мостовым сооружениям с массами и нагрузками на ось, указанными в таблице П. 1.5, они относятся к категории 2.

Таблица П. 1.5

| Проектная нормативная нагрузка на мостовое сооружение | Параметры АТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая масса, т | нагрузка на ось, т | база, м |
| АК-11, Н-30, НК-80 | более 80 | более 20,0 | менее 3,6 |
| Н-18 и НК-80 | более 80 | более 20,0 | менее 3,6 |
| АК-8, Н-13, НГ-60 | более 60 | более 16,0 | менее 5,0 |
| Н-10 и НГ-60 | более 60 | более 9,5 <*>, более 12,0 <*> | менее 5,0 |
| Н-8 и НГ-30 | более 30 | более 7,6 <*> | менее 4,0 |
| <*> Значение осевой нагрузки относится к случаям движения по деревянным мостам. |  |  |  |

Глава Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                     А.Г. Титаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным

дорогам местного значения тяжеловесного

и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

_____________________________ В администрацию___________________

(регистрационный номер) Старотитаровского сельского поселения___

_____________________________ Темрюкского района_________________

(дата регистрации) (указать наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

КРУПНОГАБАРИТНОГО И (ИЛИ) ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Наименование, адрес, телефон перевозчика груза:

_____________________________________________________________________ ___

2. Наименование, адрес, телефон получателя груза

_____________________________________________________________________ ___

3. Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит

маршрут)

_____________________________________________________________________ ___

4. Вид необходимого разрешения:

разовое на _________ перевозок по маршруту с _____________ по _______________

на срок с ____________ по ____________ без ограничения числа перевозок

5. Категория груза _____Характеристика груза (наименование, габариты, масса) ________________________________________________________________________

6. Параметры автопоезда: состав (марка, модель транспортного средства и прицепа)

__________________________________________________________________

расстояние между осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9 и т.д., м

нагрузки на оси ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___, т

полная масса ____ м

габариты: длина _____ м, ширина ____ м, высота _____ м

радиус поворота с грузом _____ м

7. Предполагаемая скорость движения автопоезда _____ км/ч

8. Вид сопровождения ____________________________________________________

9. Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств категории 2).

Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на них, их взаимное расположение, распределение нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравномерного распределения нагрузки, габариты транспортных средств (может быть приложена к заявке отдельно)

Должность и фамилия перевозчика

груза, подавшего заявку ___________________________________________________

Дата подачи заявки __________________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным

дорогам местного значения тяжеловесного

и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

_____________________________ В администрацию___________________

(регистрационный номер) Старотитровского сельского поселения___

_____________________________ Темрюкского района_________________

(дата регистрации) (указать наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ

КРУПНОГАБАРИТНОГО И (ИЛИ) ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:

Общество с ограниченной ответственностью "Груз",

350000 г. Краснодар, ул. Селезнева 89

Наименование, адрес, телефон получателя груза:

Общество с ограниченной ответственностью "Грузополучатель",

350000 г. Краснодар, ул. Ленина 1

Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит

маршрут)

ул. Ленина- ул. Плоткина- ул. Краснофлотская- ул. Береговая и обратно

Вид необходимого разрешения:

разовое на одну перевозку по маршруту с __________ по __________

на срок с _____01.01.2012_______ по ______10.01.2012______

на количество перевозок ___15___

Категория груза _____1_________

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)

элементы башенного крана 15,0*3,5*3,0-м. 23,55

Параметры автопоезда:

состав (марка, номер, модель транспортного средства и прицепа)

КАМАЗ-65116, О134КМ 123

расстояние между осями, м 2,84___ 1,4__ 5,075___ 2,010___

нагрузки на оси, т4,5____ 6,675___ 10,0___ 10,0___

полная масса, м37,850

габариты: длина19,0-м, ширина3,65-м, высота 4,2-м

радиус поворота с грузом 6-м

Предполагаемая скорость движения автопоезда 40 км/ч

Вид сопровождения без сопровождения

Схема автопоезда (заполняется для автотранспортных средств

категории 2).

Директор _______________________________Иванов Иван Иванович

(должность и фамилия перевозчика груза, подавшего заявку)

Дата подачи заявки _______01.01.2014___________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным

дорогам местного значения тяжеловесного

и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

РЕКВИЗИТЫ

для уплаты государственной пошлины в доход местного бюджета за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения, тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Администрация Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района ИНН/КПП 2352038049/235201001 Казначейский счет : 03100643000000011800 ЕКС: 40102810945370000010 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК (ТОФК) 010349101, л/с 04183014950 ОКТМО 03651422 КБК ________________________ Наименование платежа: государственная пошлина за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным

дорогам местного значения тяжеловесного

и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N ___

на разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

| Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешено выполнить |  |  |  |  | Поездок в период с |  |  |  |  | по |  |
| По маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика груза (наименование, габариты, масса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры транспортного средства (автопоезда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом (т) |  |  |  |  |  |  | Масса тягача (т) |  | Масса прицепа (полуприцепа) (т) |  |  |
| Расстояния между осями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузки на оси (т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты транспортного средства (автопоезда): |  | Длина (м) |  |  |  |  | Ширина (м) |  | Высота (м) |  |  |
| Разрешение выдано администрацией Старотитаровсского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района | _______________________________ (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | _______________ (Ф.И.О.) |  |  |
| "___" ________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид сопровождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующих организаций, исходящий номер и дата согласования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения ознакомлен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водитель (и) транспортного средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Ф.И.О) подпись |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специальном разрешении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись владельца транспортного средства |  |  |  |  |  | (Ф.И.О) |  |  |  |  |  |
| "___"______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |
| Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (без отметок недействительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые отметки контролирующих органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

"Выдача специального разрешения

на движение по автомобильным

дорогам местного значения тяжеловесного

и (или) крупногабаритного

транспортного средства"

Рекомендуемый образец

СХЕМА

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда)

Вид сбоку:

Вид сзади:

______________________________ _____________________________________

(должность, Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)