Введение

Проект внесение изменений в генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края разработан ООО «ПроектИнжТеррПланирование» по заказу администрации Старотитаровского сельского поселения на  основании муниципального контракта №0118300011915000012 от 26.08.2015г. и постановления администрации муниципального образования Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района от 05.06.2015 года № 189 «О подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района».

Проект внесения изменений в генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, выполнен с целью:

1. Внести изменения в генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района на основе принятых решений по размещению объектов регионального значения, в том числе с учётом объектов федерального значения, обеспечить проработку их территориальной организации и пространственных связей с учётом градостроительной, земельной и инвестиционной политики.

2. Корректировка планируемого места размещения объектов местного значения с учетом строительства объектов федерального и регионального значения.

3. Отображение местоположения линейных объектов федерального значения.

4. Корректировка генерального плана с учетом планируемого места размещения объектов местного значения.

Проект разработан на основании генерального плана Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, разработанного ООО «Архицентр» в 2009 г. и утвержденного решением Совета Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района от 21.11.2013г. № 328.

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Старотитаровского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ функциональных зон, зон с особыми условиями использования территории, размещения объектов федерального, регионального и местного значения.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Старотитаровского сельского поселения приняты положения утвержденного генерального плана, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенных заданием на проектирование и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе. При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2029 год  и 1 очередь 2019 год, экономические и расчетные показатели проекта, раздел инженерная инфраструктура. Актуализирован на момент проектирования раздел «Охрана историко-культурного наследия», внесены изменения в баланс территории Старотитаровского сельского поселения.

При выполнении внесений изменений в генеральный план не подвергались изменению и корректировке разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

1. Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Старотитаровского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального  планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Старотитаровского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение стратегии градостроительного развития поселения, определение направления и границ развития территории поселения, зонирование территории, формирование среды жизнедеятельности, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдение градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическое и санитарное благополучие.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- разработка разделов генерального плана в границах муниципального образования;

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенного пункта;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы Старотитаровской, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды.

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Старотитаровского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории станицы проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта, а именно:

- организация внешней и внутренней структуры транспортных магистралей;

- освоение новых территорий, прилегающих к населенному пункту, на основе развития существующей инфраструктуры транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- организация новых общественных центров в проектируемых жилых районах;

- перспективное развитие производственной зоны.

В связи с необходимостью включения в границу ст. Старотитаровской новых территорий, предназначенных для дальнейшего развития станицы, генпланом предусматривается изменение границы населенного пункта, с включением новых земель в северном, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Предусматривается организация общественных центров и подцентров обслуживания в новых жилых районах.

Территориальное развитие населенного пункта решается путем:

- выявления сформировавшегося каркаса станицы – планировочного, транспортного, технического, зеленого;

- проектирования перспективных районов станицы (жилых, рекреационных, производственных), как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию населенного пункта и развитие периферийных зон;

- определения зон возможной реконструкции существующей застройки, с учетом анализа состояния существующего жилого фонда.

Предложены новые точки размещения перспективных объектов сервисного обслуживания, которые позволят повысить уровень привлекательности населенного пункта.

Реконструкция планировочной структуры станицы предусматривает создание на базе существующих улиц четкой системы дифференцированных магистральных улиц общестаничного значения и жилых улиц, которые соответственно делят территорию станицы на жилые кварталы.

Пропускная способность существующих улиц не всегда соответствует современным требованиям организации движения. Структура улиц на новых территориях проектируется с учетом требований действующих нормативов.

Земли, предназначенные под развитие жилой и производственной зон, подлежащие включению в границу населенного пункта, используются землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генпланом.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство предполагается производить по мере востребованности земельных участков на условиях, определенных действующим законодательством.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

2.1. Планировочная организация территории

Сложившаяся планировочная структура Старотитаровского сельского поселения представляет собой один населенный пункт -  ст.Старотитаровская, автомобильные и железная дороги.

Кроме населенного пункта, часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения, промышленности, водной поверхности лиманов – Ахтанизовского, Старотитаровского и Кизилташского.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Старотитаровского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры ст. Старотитаровской, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий;

- необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности для осуществления инвестиционных проектов,  обеспечивающих реализацию стратегических направлений развития территории.

Настоящим проектом внесены изменения в генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в части размещения объектов местного значения на основе принятых решений по размещению объектов регионального и федерального значения:

1. Отображено местоположения линейных объектов федерального значения, а именно:

- планируемой линии электропередачи федерального значения 500 кВ «Кубанская – Тамань», обозначена территория ПС «Кубань»;

- планируемой линии электропередачи федерального значения 220 кВ;

- планируемого магистрального газопровода «Краснодарский край - Крым»;

- проектируемой автомобильной дороги федерального значения (общего пользования) к мостовому переходу через Керченский пролив Краснодарский край - Крым.

2. Обозначены проектируемые транспортные развязки в двух уровнях:

- на пересечении автомобильной дорогой федерального значения А-290  Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь) и проектируемой автомобильной дороги федерального значения  к мостовому переходу через Керченский пролив, в северо-западной части поселения на границе с землями Сенного сельского поселения;

- на пересечении железной дороги, автомобильной дорогой федерального значения А-290  Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь) и проектируемой автомобильной дороги на Вышестеблиевскую, в юго-западной части поселения.

3. В северо-восточной части ст.Старотитаровской в границах земельного участка с кадастровым номером 23:30:0901000:216, обозначен карьер по добыче глины, на данной территории исключена проектируемая и резервная жилая застройка, южнее проектируемая рекреационная зона обозначена как жилая зона и зона земель сельхозиспользования.

4. К северу от ст.Старотитаровской в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:30:0901000:10225, 23:30:0901000:10224, 23:30:0901000:10211,  обозначены карьеры по добыче глины, с изменением категории земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения.

5. Выполнены уточнения функционального назначения и границ земельных участков на основании актуализированной базы данных государственного кадастрового учета Темрюкского района по состоянию на момент проектирования, внесены изменения по размещению объектов местного значения в соответствии с заданием на проектирование.

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Старотитаровской

Станица Старотитаровская – сформировавшийся населенный пункт, представляющий собой компактное территориально-планировочное образование с развитой инфраструктурой.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры станицы в увязке с вновь осваиваемыми территориями; комплексное решение экологических и градостроительных задач; развитие системы внешнего транспорта.

Проектом определено перспективное развитие жилой зоны населенного пункта в  северо-восточном и юго-восточном направлениях, развитие производственной зоны – в северном, западном и юго-западном направлениях.

Предложенная генеральным планом архитектурно-планировочная и пространственная структура предусматривает органичное развитие сложившейся структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой взаимосвязанной пространственной среды.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего многофункционального общественного центра и создание системы общественных центров на проектируемых территориях;

- достройка существующих кварталов и их благоустройство;

- новое строительство, как жилищное, так и производственное;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений станицы, включая создание зеленой зоны отдыха на берегах лимана;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- дальнейшее развитие комплекса объектов притрассового обслуживания на

южном и западном въездах в станицу.

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения  и, в частности, вынос, по мере амортизации, из жилой и водоохраной зон производственных предприятий, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно-защитных зон.  Это относится к центральной ремонтной мастерской ООО «Фанагория – Юг», МУП «Ремстройсервис», строительному цеху ООО «Кариатида», производственному участку в квартале №103. Кроме того предусматривается перепрофилирование ряда производственных предприятий, расположенных в жилой зоне, с рекомендуемым V классом санитарной классификации  СанПиН. Это относится к производственной базе ООО «Магистраль», мельнице, гаражу ООО «Кубань – Вино», бывшему гаражу в квартале №77, ПМС-304.

Жилой микрорайон  «Дубовый рынок» фактически расположен в санитарно-защитной зоне асфальтового завода ДРСУ. Необходимым условием для их взаимного существования является выполнение на предприятии технических мероприятий в направлении совершенствования технологических процессов и установление расчетной санитарно-защитной зоны от границ предприятия до жилой застройки.

Поселок при МТФ полностью находится в санитарно-защитной зоне животноводческой фермы, в настоящее время не действующей.

Перечень мероприятий по реконструкции производственной зоны подробно изложен в п. 2.2.4 пояснительной записки.

Завершение формирования общественного центра заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, дополнительном строительстве магазинов, а также возведении часовни и, кроме того, благоустройстве территории центра, включая парк с памятниками и обелисками.

Проектом предусматривается создание системы общественных центров на проектируемых территориях.

Территориально-планировочная организация станицы в проектных границах предусматривает деление её территории на районы первоочередной, перспективной (на расчетный срок) и резервной (за расчетный срок) застройки.

В проектируемых районах формируются общественные центры, расположенные на магистральных улицах. Структура общественных центров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий (подцентров).

В состав общественного центра перспективного северо-западного района станицы вошли:

досугово - развлекательный центр, торгово-бытовой комплекс, рынок, спортивный комплекс, стадион, средняя общеобразовательная школа, детский сад, сквер.

Две параллельно идущие улицы бульварного типа, существующая (пер. Казачий) и проектируемая, свяжут общественный центр с зеленой зоной отдыха на берегу лимана.

В общественном центре юго-восточного района предусмотрена разветвленная система обслуживания, в связи с его удаленностью от центра станицы. Часть объектов культурно-бытового обслуживания обращена на въездную улицу. Это досугово - развлекательный центр, торгово - бытовой комплекс, рынок. Большинство объектов линейно вытянутого центра формирует фасад главных улиц жилого района. Это спортивный комплекс со спортивной школой олимпийского резерва, стадион, средняя общеобразовательная школа, детский сад, парк с аттракционами, торговая галерея (магазины, павильоны-киоски, кафе). Кроме того, сформирован ряд подцентров обслуживания, в составе которых:

- оздоровительный комплекс (медицинский центр, массажный салон, баня-сауна) и магазин-кафе с раздаточным пунктом молочной кухни;

- магазин, приемный пункт КБО,  столовая-кафе;

- дом-интернат для ветеранов войны и труда.

На реконструируемой существующей территории станицы также создана сеть подцентров обслуживания:

- гостиничный комплекс с гостиницей, рестораном, кафе-баром;

- магазины, приемный пункт КБО;

- магазин-кафе;

- детский сад.

На территории жилого микрорайона «Дубовый рынок», по мере его развития, предусматривается размещение общественного центра местного значения (подцентра).

Структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-жилой зоны на прилегающих к ним участках жилых кварталов для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Одним из существенных элементов архитектурно-планировочной и пространственной структуры населенного пункта является жилая зона, т.е. часть селитебной территории, застроенная жилыми домами. Для создания завершенной композиции жилой зоны генпланом намечено как новое строительство жилых районов, так и достройка существующих кварталов.

Предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство, согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок в одном и двух уровнях; реконструкции железнодорожных  переездов;  и т. п.

Перечень мероприятий по совершенствованию внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен в главе 2.7 пояснительной записки.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана.

Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Важную роль в процессе становления облика станицы играет  благоустройство и озеленение прибрежной зоны лимана, восстановление и  сохранение его экосистемы.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика  общественного центра, усиливает его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр.

Средствами озеленения и благоустройства должна создаваться благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, должны использоваться элементы  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др.

Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности, удовлетворения потребностей в торговом и бытовом обслуживании.

Средствами благоустройства являются элементы обработки поверхности земли: геопластика, газоны, цветники и др. Рекомендуется восстанавливать, пополнять утраченные ландшафтные особенности среды, повышать её эстетические качества.

Для общественных центров рекомендуется использовать преимущественно индивидуальные малые формы архитектуры в колористической форме, близкой к природной.

Проектом сохраняются все памятники истории и монументального искусства, а также курганы и курганные группы, расположенные на территории станицы и прилегающих землях.

2.2. Функциональное зонирование

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана Старотитаровского сельского поселения) является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения.

Земли в Старотитаровском сельском поселении по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т. ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование Старотитаровского сельского поселения:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития поселения и охраны окружающей среды;

- предусматривает значительное территориальное развитие производственной и жилой зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить расчетную численность населения;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

Функциональное зонирование территории ст. Старотитаровской в существующих границах предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения проживания, основываясь на фактическом планировании территории.

Генеральным планом ст. Старотитаровской определены следующие функциональные зоны:

жилая зона;

общественно-деловая зона;

зона рекреационного назначения;

зона производственно-коммунального назначения;

зона инженерной и транспортной инфраструктур;

зона специального назначения;

зона особо охраняемых территорий;

зона сельскохозяйственного использования.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

Жилая зона:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами

- резерв жилой застройки.

Зона рекреационного назначения:

- зона общественных пространств;

- лесопарки;

- зона пляжей.

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур:

- производственно-коммунально-складская зона;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона объектов транспортной инфраструктуры.

2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности (усадебного типа, многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять следующими типами жилых зданий:

– индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,10 га до 0,20 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

– многоквартирная  застройка;

– застройка коттеджного типа.

Основная часть жилой территории станицы предусмотрена под застройку  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Возможно строительство малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных домов со встроенно-пристроенными учреждениями и предприятиями обслуживания. Этот тип застройки рекомендуется для жилых кварталов, расположенных рядом с общественными центрами.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на первую очередь (2019г.), на расчетный срок (2029г.), резервные территории (территории возможного развития за расчетный срок - 2044 г.).

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется частично на землях сельскохозяйственного назначения, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

2.2.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

Разработка предложений по организации жилой зоны, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач генерального плана Старотитаровского сельского поселения.

Предложения генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на результаты градостроительного анализа территории – техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории.

Реализация обширной жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства на свободных территориях с реконструктивными мероприятиями.

Объем строительства определяется уровнем жизни населения, степенью доступности жилья для всех слоев граждан. Постепенно встает задача удовлетворения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Прогнозные расчёты объёмов жилищного строительства ориентированы на более высокий, по сравнению с существующим, уровень жизни населения проектируемой территории, при условии реализации намеченных генеральным планом мероприятий в области социально-экономического развития.

В соответствии с краевой целевой программой «Жилище» департаментом строительства Краснодарского края подготовлен каталог проектов жилых домов для применения на территории Юга России. Данные материалы использованы при расчёте объёмов нового жилищного строительства на территории Старотитаровского сельского поселения.

Проектом предусматривается постепенный снос ветхого жилищного фонда с полной заменой его к концу 1 очереди строительства (2019 г.). В настоящее время нуждается в замене ветхого жилищного фонда 230 чел.

При определении потребности в территории под новую жилую застройку на расчётный срок, генеральным планом учтена потребность в новом жилищном фонде населения, проживающего в зонах особого санитарно-гигиенического режима. Количество населения, проживающего в таких зонах, составляет 759 человек.

Таким образом, к концу расчётного срока (2029 г.) планируется замена  жилищного фонда населения, проживающего в ветхих домовладениях и в зонах особого санитарно-гигиенического режима, общей площадью 22,56 тыс. м2. Причём строительство нового жилья для населения ветхих домовладений планируется в границах существующих участков, для населения, проживающего в неблагоприятных условиях – на свободных территориях, запроектированных под жилую застройку.

Кроме того, с целью повышения жилищной обеспеченности существующего населения проектом рекомендуется уплотнение, модернизация, обновление  в пределах имеющихся участков жилищного фонда, находящегося в удовлетворительном состоянии.

С учетом сложившейся структуры строительства на территории станицы  в новом строительстве предлагается применять 1-2-этажную индивидуальную застройку при средней жилищной обеспеченности – 30 м2/чел.

Также предполагается доведение средней жилищной обеспеченности существующего населения на расчётный срок – до 25,0 м2/чел.

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения  станицы и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы, ориентированная на перспективную численность населения.

Новым жилищным фондом, согласно проведённым расчётам, необходимо обеспечить:

- на 1 очередь строительства к 2019 г. – 1283 чел.,

- на расчётный срок к 2029 г. – 3442 чел.

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение размеров

нового жилищного строительства на территории Старотитаровского сельского поселения

Таблица 1

| Наименование показателей | Население, чел. | Обеспечен-ность, кв.м/чел. | Убывающий фонд, тыс.кв.м. | Сохраняемый фонд, тыс. кв.м | Новое строительство, тыс. кв. м | Жилищный фонд, всего тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Жилищный фонд по состоянию на 01.01.2007 г. | 12547 | 22,8 |  |  |  | 286,25 |
| 2. Движение жилищного фонда за период 2008-2019 гг. | 13600 | 23,59 | 5,25 | 281,0 | 38,49 | 319,49 |
| 3. Движение жилищного фонда за период 2009-2029 гг. | 15000 | 24,5 | 22,56 | 263,69 | 103,26 | 366,95 |

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда    к 2029 г. может увеличиться до 367,0 тыс. кв. м (в 1,3 раза). Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2009 – 2029 гг. может составить порядка  103,3 тыс. кв. м.

Реализация данной жилищной программы зависит от многих факторов. Росту жилищного строительства будет способствовать внедрение ипотеки, других новых видов кредитования и приобретение жилья.

# 2.2.3. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, общестаничный центр и общественные центры проектируемых жилых районов, а также  территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

Общестаничный центр сформирован на базе исторически сложившегося центра станицы. Он характеризуется многофункциональным использованием территории и подразделяется на несколько подзон. Здесь предусматривается реконструкция существующих зданий и сооружений и строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Для обслуживания жителей проектируемых районов проектом предусматриваются общественные центры, в которых сосредоточены здания общественных организаций, торгово-бытового, культурно-оздоровительного и развлекательного назначения.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

2.2.3.1. Размещение учреждений  и предприятий обслуживания

В станице Старотитаровской имеется сеть предприятий и учреждений культурно-бытового назначения, которые обслуживают  население как станицы, так и небольших поселков.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания. Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в станице не полностью обеспечивает потребности населения.

В расчете проектной вместимости учреждений соцкультбыта учтено как  население станицы, так и сопряженное население.

Предусматривается трехступенчатая система учреждений и предприятий обслуживания.

1. Учреждения эпизодического пользования общестаничного назначения. К ним относятся: кинотеатры, дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2. Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3. Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений и предприятий обслуживания сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений и предприятий обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

Административная зона представлена зданием администрации муниципального образования Старотитаровское сельское поселение, административным зданием  агрофирмы «Госхоз», административным зданием агрофирмы ООО «Кубань». Административное здание для размещения общественных организаций и центр по работе с молодежью проектом предлагается разместить в реконструируемом здании бывшей мельницы.

Торгово-бытовая зона в основном сформировалась на двух территориях общестаничного центра вдоль улицы Ленина. В составе торговой зоны на пересечении с пер. Красноармейским - магазины повседневного спроса и специализированные, а также рынки.  В составе центра бытового обслуживания на пересечении с пер. Школьным – дом быта, фотоателье, автошкола.  Генеральным планом предусматривается строительство многофункциональных торговых комплексов с предприятиями бытового обслуживания и рынками в проектируемых общественных центрах новых жилых районов.

Учреждения культуры представлены Домом культуры  со зрительным залом на 450 мест; недействующими в настоящее время сельским клубом и летним кинотеатром; библиотеками; краеведческим музеем; историко-этнографическим центром п. «Дубовый рынок». Проектируемые досугово-развлекательные центры генеральным планом предлагается разместить в новых жилых районах.

По улицам Ленина, пер. Ильича, пер. Октябрьский определены зоны реконструкции  для формирования главных улиц населенного пункта и обеспечения объектами  соцкультбыта существующих жилых кварталов станицы, удаленных от  общестаничного центра.

Развитие спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений (стадионы, спортивные площадки, спортивные залы, спортивный клуб, спортивная школа) предусматривается в проектируемых жилых районах, а также в центре станицы в проектируемой зоне отдыха.

Расчет потребности учреждений и предприятий обслуживания произведен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведён в таблице 10 тома 1.2.

Расчет потребности школ произведен в соответствии с демографией ст.Старотитаровской  из расчета 100 % охвата детей средним образованием. Проектом предусматривается реконструкция и модернизация общеобразовательных школ в существующей застройке. Запланировано размещение новых общеобразовательных школ в проектируемых жилых районах станицы. Детские дошкольные учреждения размещаются в жилых кварталах с учетом нормативного радиуса пешеходной доступности.

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р. Генеральным планом запланировано размещение медицинских оздоровительных центров в проектируемых жилых районах станицы.

В таблице 2 приводится перечень существующих и проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания.

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания

Таблица 2

| № по ГП | # Наименование | Кол-во | ##### Этаж-ность | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | ##### 4 | ##### 5 |
| Организации и учреждения управления, финансирования и связи |  |  |  |  |
| 1 | Административное здание Старотитаровской сельской администрации | 2 | 1 | сущ. |
| 2 | Административное здание агрофирмы «Госхоз» | 2 | 1 | сущ. |
| 3 | Административное здание агрофирмы ООО «Кубань» | 2 | 1 | сущ. |
| 4 | АТС, почта, переговорный пункт | 2 | 1 | сущ. |
| 5 | Почта; сберкасса (в жилом доме) | 2 | 1 | сущ. |
| 6 | Почта (в жилом доме) | 1 | 1 | сущ. |
| 7 | Сберкасса, аптека, банкомат (в жилом доме) | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Банкомат | - | 1 | сущ. |
| 9 | Опорный пункт милиции | 1 | 1 | сущ. |
| 10 | Общество казаков | 1 | 1 | сущ. |
| 11 | Офисное здание | 1 | 1 | сущ. |
| 12 | Административное здание общественных организаций; центр по работе с молодежью | 2 | 1 | проект. (реконстр.) |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 13 | Сельский Дом культуры с залом на 450 мест | 2 | 1 | сущ. |
| 14 | Сельский клуб с залом на 100 мест | 1 | 1 | реконстр. сущ. |
| 15 | Летний кинотеатр | - | 1 | сущ. |
| 16 | Музей краеведческий | 1 | 1 | сущ. |
| 17 | Историко-этнографический центр («Дубовый рынок») | - | 1 | сущ. |
| 18 | Сельская библиотека-филиал №11 МУК «ДБС» вместимостью на 30 чит. мест | 1 | 1 | сущ. |
| 19 | Детская библиотека вместимостью на 30 чит. мест | 1 | 1 | сущ. |
| 20 | Церковь | - | 1 | сущ. |
| 21 | Часовня | - | 1 | проект. I очередь |
| 22 | Обелиск участникам Гражданской войны, погибшим за власть Советов | - | 1 | сущ. памятник истории |
| 23 | Обелиск советским воинам, погибшим в годы В.О.В. | - | 1 | сущ. памятник истории |
| 24 | Братская могила советских воинов и мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками | - | 1 | сущ. памятник истории |
| 25-26 | Братская могила советских воинов, погибших в годы В.О.В. | - | 2 | сущ. памятник истории |
| 27 | Бюст героя Советского Союза и социалистического труда В. И. Головченко | - | 1 | сущ. памятник монумен. искусства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Памятник В. И. Ленину | - | 1 | сущ. памятник монумен. искусства |
| 29 | Бюст В. И. Ленину | - | 1 | сущ. памятник монумен. искусства |
|  | Прибрежный парк в составе: |  |  | инв. площ. |
| 30 | Летняя эстрада | - | 1 | проект. |
| 31 | Фонтан | - | 1 | проект. |
| 32 | Аквапарк, аттракционы | - | - | проект. |
| 33 | Летнее кафе - веранда | 1 | 1 | проект. |
| 34 | Беседки, перголы | 1 | - | проект. |
| 35 | Лодочная станция, пирс | - | - | проект. |
| 36 | Досугово-развлекательный центр северо-восточный в составе: -киноконцертный зал на 200 мест -видеозал -библиотека -клубы по интересам | 2 | 1 | проект. I очередь |
| 37 | Пляжный комплекс с набережной, пляжем, лодочной станцией, пирсом, водоспасательной станцией | - | 1 | проект. инв. площ. |
| 38 | Досугово-развлекательный центр Юго-восточный в составе: -киноконцертный зал на 200 мест -видеозал -танцевальный зал -библиотека -клубы по интересам | 2 | 1 | проект. инв. площ. |
| 39 | Парк с аттракционами, летним кафе, малыми архитектурными формами | - | 1 | проект. |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 40 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 6 общей вместимостью 700 уч-ся | 1-3 | 1 | сущ. |
| 41 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 18 общей вместимостью 470 уч-ся | 1-2 | 1 | реконстр. сущ. |
| 42-43 | МОУ Средняя общеобразовательная школа № 27 общей вместимостью 640 уч-ся | 1-2 | 2 | реконстр. сущ. |
| 44 | Средняя общеобразовательная школа северо-восточная на 320 уч-ся; Межшкольный учебно-производственный комбинат | 2 2 | 1 1 | проект. проект. |
| 45 | Средняя общеобразовательная школа юго-восточная на 320 уч-ся | 2 | 1 | проект. |
| 46 | МУДО Детская школа искусств на 200/101 уч-ся, аптека | 1 | 1 | реконстр. сущ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | МУДО Станция юных техников корпус 1 на 102 чел. | 1 | 1 | сущ. |
| 48 | МУДО Станция юных техников корпус 2 на 102 чел. | 1 | 1 | сущ. |
| 49 | МДОУ Детский сад №24 «Родничок» на 120 мест | 2 | 1 | сущ. |
| 50 | МДОУ Детский сад №25 «Чебурашка» на 75 мест | 2 | 1 | сущ. |
| 51 | МДОУ Детский сад №26 «Березка» на 140 мест | 2 | 1 | реконстр. сущ. |
| 52 | МДОУ Детский сад на 90 мест | 1 | 2 | реконстр. сущ. |
| 53 | МДОУ Детский сад на 140 мест | 1-2 | 1 | реконстр. сущ. I очередь |
| 54 | Детский сад на 180 мест | 2 | 1 | проект. I очередь |
| 55 | Детский сад северо-восточный на 50 мест | 2 | 1 | за расчет. срок |
| 56 | Детский сад северо-восточный на 140 мест | 2 | 1 | проект. |
| 57 | Детский сад юго-восточный на 280 мест | 2 | 1 | проект. |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 58 | Спортивный комплекс | 1 | 1 | сущ. |
| 59 | Теннисный корт | - | 1 | сущ. |
| 60 | Стадион | - | 1 | сущ. |
| 61 | Стрелковый тир | - | 1 | сущ. |
| 62 | Специализированный спортивный зал при СОШ № 6 | 1-2 | 1 | проект. I очередь |
| 63 | Спортивный корпус при СОШ № 27 | 1-2 | 1 | проект. |
| 64 | Стадион центральный | - | 1 | проект. I очередь |
| 65 | Спортивная площадка | - | 1 | сущ. |
| 66 | Спортивные площадки | - | - | проект. |
| 67 | Спортивная площадка | - | 1 | за расчет. срок |
| 68 | Комплексная спортплощадка | - | 1 | проект. |
| 69 | Стадион | - | 1 | за расчет. срок |
| 70 | Спортивный зал | 1 | 1 | проект. |
| 71 | Спортивный комплекс северо-восточный с плавательным бассейном | 2 | 1 | проект. инв. площ. |
| 72 | Спортивный клуб: боулинг, бильярд | 1 | 1 | за расчет. срок |
| 73 | Велотрек | - | 1 | за расчет. срок |
| 74 | Спортивный комплекс юго-восточный; Спортивная школа олимпийского резерва, бассейн | 2 | 1 | проект. инв. площ. |
| 75 | Стадион юго-восточный | - | 1 | проект. |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 76 | Старотитаровская участковая больница: -стационар на 200 коек -поликлиника на 270 посетителей в смену -пищеблок -отделение скорой медицинской помощи (ОСМП) | 2-3 1 1 2 | 2 1 1 1 | реконстр. сущ. очередь |
| 77 | Стоматологический кабинет | 1 | 1 | сущ. |
| 78-79 | Аптека | 1 | 3 | сущ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80 | Медицинский пункт | 1 | 1 | реконстр. сущ. |
| 81 | Профилакторий, реабилитационный центр | 2 | 1 | за расчет. срок инв. площ. |
| 82 | Оздоровительный центр для детей | 1 | 1 | инв. площ. |
| 83 | Оздоровительный комплекс юго-восточный в составе: -медицинский центр -массажный салон -баня-сауна на 55 мест | 2 | 1 | проект. инв. площ. |
| 84 | Ветеринарная лечебница | 1-2 | 1 | проект. |
| 85 | Дом-интернат для ветеранов войны и труда на 100 мест | 2 | 1 | проект. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 86-87 | Торговый центр (2 ряда магазинов) | 1-2 | 2 | сущ. |
| 88 | Рынок продуктовый | - | 1 | сущ. |
| 89 | Рынок сельскохозяйственный | - | 1 | сущ. |
| 90-131 | Магазины | 1-2 | 42 | сущ. |
| 132 | Магазин | 1 | 1 | реконстр. сущ. |
| 133-135 | Магазины | 1-2 | 3 | проект. |
| 136-139 | Жилой дом с магазином | 1 | 4 | сущ. |
| 140-143 | Жилой дом с магазином | 1 | 4 | проект. I очередь |
| 144-145 | Жилой дом с магазином | 1 | 2 | за расчет. срок |
| 146 | Магазин-кафе | 1 | 1 | проект. I очередь |
| 147-149 | Магазин-кафе | 1 | 2 | проект. |
| 150 | Кафе | 1 | 1 | сущ. |
| 151 | Кафе «Мороженое» | 1 | 1 | проект. |
| 152 | Детское кафе | 1 | 1 | за расчет. срок |
| 153 | Интернет-кафе | 1 | 1 | за расчет. срок |
| 154 | Оптовый рынок сельхозпродукции (с автофургонов) | - | 1 | проект. I очередь |
| 155 | Рынок северо-восточный | - | 1 | проект. |
| 156 | Торгово-бытовой комплекс северо-восточный в составе: -магазины прод- и промтоваров -кафе-столовая на 100 мест -молочная кухня -комбинат бытового обслуживания на 25 раб. мест -отделение связи | 2 | 1 | проект. инв. площ. |
| 157 | Торговая галерея | 1 | 1 | за расчет. срок |
| 158 | Торгово-выставочный комплекс | 1 | 1 | проект. I очередь |
| 159 | Торгово-развлекательный центр | 1 | 1 | проект. инв. площ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 160 | Комплекс ярмарочной торговли | 1 | 1 | проект. инв. площ. |
| 161 | Оптово-торговая база | - | 1 | проект. инв. площ. |
| 162 | Торговый комплекс по продаже автомобилей | 1 | 1 | проект. инв. площ. |
| 163 | Торгово-бытовой комплекс юго-восточный в составе: -магазины прод- и промтоваров -кафе столовая на 100 мест -комбинат бытового обслуживания на 25 раб. мест -гостиница на 30 мест -сбербанк -отделение связи | 2 | 1 | проект. инв. площ. |
| 164 | Торговая галерея в составе: магазины павильоны-киоски, кафе | 1 | - | проект. |
| 165 | Кафе «Мороженое» | 1-2 | 1 | проект. |
| 166 | Магазин-кафе, молочная кухня | 1-2 | 1 | проект. |
| 167 | Магазин; приемный пункт КБО | 1-2 | 1 | проект. |
| 168 | Кафе-столовая на 80 мест | 1-2 | 1 | проект. |
| 169 | Рынок южный | - | 1 | проект. инв. площ. |
| Предприятия коммунального и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 170 | Дом быта на 20-30 раб. мест | 1 | 1 | реконстр. сущ. I очередь |
| 171 | Гостиница на 50 мест , кафе, баня-сауна на 60 мест | 1 | 1 | проект. инв. площ. |
| 172 | Гостиница на 50 мест, ресторан на 100 мест, кафе-бар | 2 | 1 | за расчет. срок |
| 173 | Фотоателье; автошкола | 1 | 1 | сущ. |
| 174 | Баня-сауна на 40 мест | 1 | 1 | реконстр. сущ. I очередь |
| 175 | Приемный пункт КБО | 1 | 1 | за расчет. срок |
| 176 | Приемный пункт КБО: прачечная, химчистка | 1 | 1 | за расчет. срок |
| Общественный центр на резервной территории: |  |  |  |  |
| 177 | Административное здание; цент общественных организаций, соцзащита, консультационный центр, отделение связи | 2 | 1 | за расчет. срок |
| 178 | Отделение банка | 2-3 | 1 | за расчет. срок |
| 179 | Торговый центр, ресторан-кафе, дом быта, сервисный центр, гостиница | 2-3 | 1 | за расчет. срок |
| 180 | Поликлиника; поликлиника детская | 2 2 | 1 1 | за расчет. срок за расчет. срок |
| 181 | Досугово-развлекательный центр | 2-3 | 1 | за расчет. срок |
| 182 | Спортивный комплекс | 2 | 1 | за расчет. срок |
| 183 | Детская школа искусств | 2 | 1 | за расчет. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 184 | Средняя общеобразовательная школа | 2-3 | 1 | за расчет. срок |
| 185 | Детский сад-ясли | 2 | 1 | за расчет. срок |
| 186 | Стадион | - | 1 | за расчет. срок |
| 187 | Магазин | 1-2 | 1 | за расчет. срок |
| 188 | Кафе | 1-2 | 1 | за расчет. срок |
| 189 | Магазин-кафе | 1-2 | 1 | за расчет. срок |
| 190 | Салон сотовой связи | 1-2 | 1 | за расчет. срок |
| 191 | Парк | - | 1 | за расчет. срок |
| Оптово-торговый комплекс на резервной территории: |  |  |  |  |
| 192 | Оптово-торговая база | - | 1 | за расчет. срок |
| 193 | Торгово-рыночный комплекс с гаражом-автостоянкой | - | 1 | за расчет. срок |
| 194 | Объекты придорожного сервиса | - | 1 | за расчет. срок |
| 195 | Гаражи легковых автомобилей для жителей многоквартирной застройки | - | 1 | за расчет. срок |

2.2.4. Производственная зона

Производственная зона предназначена для размещения производственных, складских, коммунальных объектов, направленных на обеспечение повседневной потребности жизнедеятельности поселения.

В зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки проектом генерального плана устанавливаются типы производственных зон.

Для станицы Старотитаровской характерно рассредоточенное размещение производственных комплексов и отдельных предприятий по отношению к жилой зоне: по окраинам станицы и непосредственно в самой станице среди жилой застройки. Основная производственная зона станицы будет сформирована в западной её части на базе существующих предприятий. Предусмотрено значительное расширение производственных территорий, как на расчетный срок, так и на дальнейшую перспективу (резерв). Здесь запланировано, в частности,  размещение производственной площадки горно-обогатительного комбината и газотурбинной конгенерационной электростанции. Ряд производственных объектов, предлагаемых генпланом к выносу из селитебной зоны, предлагается разместить  в проектируемой части западной промзоны. На развиваемых территориях предусматриваются мини-центры торгово-бытового и сервисного обслуживания промзоны.

В северной части станицы промышленно-производственная зона будет представлена карьером Старотитаровского месторождения кварцевых песков.

Дальнейшему развитию с расширением территории подлежит и южная производственная зона. На проектируемом участке предусматривается размещение промышленно-производственных предприятий, административно-производственных, торгово-бытовых  центров обслуживания промзоны, объектов придорожного сервиса, автотранспортных терминалов.

Генеральным планом сохраняется основная часть производственных предприятий, расположенных как на территории станицы, так и на её окраинах, с учетом проведения необходимых санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности и специфика производства.

Проектом рекомендуются следующие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах станицы с обеспечением вокруг этих зон нормативных санитарных разрывов. Исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты (без железнодорожных вводов);

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон осуществляется учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы с учетом результатов данных санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс; расчетов рассеивания выбросов загрязнения веществ и вредных физических воздействий, плана детальной планировки и застройки территории и при обязательном подтверждении достаточности СЗЗ данными систематических лабораторных наблюдений за состоянием среды обитания человека.

На территориях производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Планировка предприятий должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономичное использование земельных участков. Следует предусматривать упорядочение функционального зонирования и размещение инженерных сетей в генпланах реконструируемых предприятий.

В проект внесены изменения в части размещения локальных очистных сооружений ООО «Кубаньвино» путем увеличения производственной территории предприятия.

Действующие и строящиеся АЗС и АГЗС необходимо оборудовать системой закольцовки бензиновых паров.

Складские территории будут размещаться в существующей и проектируемой производственной и коммунально-складской зоне.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных промышленных путей.

Все промышленные и коммунально-складские территории, предусмотренные генеральным планом, имеют связь с внешними автодорогами или с железнодорожной магистралью.

В таблицах 3, 4, 5 представлен расчет площади и размеров земельных участков общетоварных и специализированных складов.

В таблице 6 приводится перечень объектов производственного и коммунального назначения.

Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов

Таблица 3

| Наименование | Площадь складов, кв. м. |  | Размеры земельных участков, кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | требуется по норме СНиП 2.07.01-89* на 1 тыс. чел. | Требуется для станицы | требуется по норме СНиП 2.07.01-89* на 1тыс. чел. | Требуется для станицы |
| Продовольственных товаров | 19 | 285 | 60 | 900 |
| Непродовольственных товаров | 193 | 2895 | 580 | 8700 |

Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов

Таблица 4

| Наименование | Вместимость складов, т. |  | Размеры земельных участков, кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | требуется по норме СНиП 2.07.01-89* на 1 тыс. чел. | Требуется для станицы | требуется по норме СНиП 2.07.01-89* на 1 тыс. чел. | Требуется для станицы |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла животного, жира, молочных продуктов и яиц) | 10 | 150 | 25 | 375 |
| Фруктохранилища | 90 | 1350 | 380 | 5700 |
| Овощехранилища | 90 | 1350 | 380 | 5700 |
| Картофелехранилища | 90 | 1350 | 380 | 5700 |

Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива

Таблица 5

| Наименование | Размеры земельных участков, кв. м. |  |
| --- | --- | --- |
|  | требуется по норме СНиП 2.07.01-89* на 1 тыс. чел. | Требуется для станицы |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 | 4500 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием: - угля - дров | 300 300 | 4500 4500 |

Перечень объектов производственного и коммунального назначения

Таблица 6

| № по ГП | # Наименование |  | Кол-во | ##### Этаж-ность | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 |  | 3 | ##### 4 | ##### 5 |
| Промышленно-производственная и коммунально-складская зоны |  |  |  |  |  |
| 196-198 |  | Производственное предприятие V класса санитарной классификации | - | 3 | сущ. |
| 199 |  | Центральная ремонтная мастерская, цех по изготовлению тротуарной плитки | - | 1 | сущ. |
| 200 |  | Зерносклад (ЧП) | - | 1 | сущ. |
| 201 |  | Складские помещения | - | 1 | сущ. |
| 202 |  | Склад продовольственный (ЧП) | - | 1 | сущ. |
| 203 |  | Полевой стан (ЧП) | - | 1 | сущ. |
| 204 |  | Молочно-товарная ферма (ЧП) | - | 1 | сущ. |
| 205 |  | Склад ядохимикатов (ЧП) | - | 1 | сущ. |
| 206 |  | Зерносклад (ЧП) | - | 1 | сущ. |
| 207 |  | Производственная база «Кубаньвино» | - | 1 | сущ. |
| 208 |  | Таманская винная компания | - | 1 | сущ. |
| 209 |  | Склад ГСМ и АЗС | - | 1 | сущ. |
| 210 |  | Мебельный цех | - | 1 | сущ. |
| 211 |  | Гараж ООО «Кубань – вино» | - | 1 | сущ. |
| 212 |  | Производственная территория (ЧП) | - | 1 | сущ. |
| 213 |  | Зерносклад (ЧП) | - | 1 | сущ. |
| 214 |  | Зерноток | - | 1 | сущ. |
| 215 |  | Склад ядохимикатов | - | 1 | сущ. |
| 216 |  | Склады, производственная база ООО «Кубань-вино» | - | 1 | сущ. |
| 217 |  | Молочно-товарная ферма | - | 1 | сущ. |
| 218 |  | ООО «Старотитаровский хлебозавод» | - | 1 | сущ. |
| 219 |  | Фермерское хозяйство | - | 1 | сущ. |
| 220 |  | Тепличный комплекс | - | 1 | сущ. |
| 221 |  | СП «Кубаньвино» | - | 1 | сущ./ расширение |
| 222 |  | Кирпичный завод ООО «Стройтех» | - | 1 | сущ. |
| 223 |  | Склад | - | 1 | проект. |
| 224 |  | Бойня | - | 1 | проект. |
| 225 |  | Производственное предприятие V класса санитарной классификации | - | - | перепрофилир. сущ. |
| 226 |  | Производственное предприятие V класса санитарной классификации | - | - | проект. |
| 227 |  | Проектируемая территория производственных предприятий | - | - | проект. |
| 228 |  | Резервная территория производственных предприятий и придорожного сервиса | - | - | за расчет. срок |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 229 |  | Административно-производственные, торгово-бытовые, центры обслуживания промышленной зоны | - | - | проект. |
| 230-231 |  | Резервные территории коммунально-складской, хозяйственной зоны, малых предприятий | - | - | за расчет. срок |
| 232 |  | Старотитаровское месторождение кварцевых песков | - | 1 | проект. I очередь инв. площ. |
| 233 |  | Вышестеблиевское месторождение строительных песков | - | 1 | проект. I очередь инв. площ. |
| 234 |  | Промплощадка перерабатывающего комплекса | - | 1 | проект. I очередь, инв. площ. |
| 235 |  | Газотурбинная конгенерационная электростанция мощностью 12 МВТ | - | 1 | проект. инв. площ. |
| 236 |  | Молочно-товарная ферма | - | 1 | реконстр. сущ. |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |  |
| 237 |  | Железнодорожный вокзал | 1 | 1 | реконстр. сущ. |
| 238 |  | Автостанция | 1 | 1 | проект. |
| 239 |  | Автостоянки | - | - | проект. |
| 240 |  | Пожарное депо на 2 автомобиля | - | 1 | сущ. |
| 241 |  | Пожарное депо промзоны на 2 автомобиля | - | 1 | проект. |
| 242 |  | Пожарное депо на 2 автомобиля | - | 1 | за расчет. срок |
| 243 |  | Станция техобслуживания автомобилей | - | 1 | сущ. |
| 244 |  | Станция техобслуживания автомобилей | - | 1 | проект. |
| 245 |  | Автозаправочная станция (АЗС) «Роснефть» | - | 1 | сущ. |
| 246 |  | КАЗС ОАО «НК Роснефть - Кубаньнефтепродукт» | - | 1 | сущ. |
| 247 |  | АЗС №70 ООО «Лукойл – Юг Нефтепродукт» | - | 1 | сущ. |
| 248 |  | Автосервис |  |  | сущ. |
| 249 |  | Придорожный сервис в составе: -станция техобслуживания автомобилей; -магазин; -кафе |  | 1 | сущ. |
| 250 |  | Проектируемая территория придорожного сервиса в составе: - станция техобслуживания автомобилей; - комплекс обслуживания автомобилей; - автокемпинг; - пункт ГИБДД | - - - - | 1 1 1 1 | проект. инв. площ. |
| 251 |  | Терминал грузового автотранспорта | - | 1 | проект. |
| 252 |  | Филиал «Таманский групповой водопровод» | - | 1 | сущ. |
| 253 |  | МУП «Запас» (склад) | - | 1 | сущ. |
| 254 |  | Станция перекачки НГДУ | - | 1 | сущ. |
| 255 |  | ПМС-304 | - | 1 | сущ. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 256 |  | ПЧ-22, контора | - | 1 | сущ. |
| 257 |  | Железнодорожное предприятие | - | 1 | сущ. |
| 258 |  | Участок обслуживания железной дороги | - | - | сущ. |
| 259 |  | Электрическая подстанция | - | 1 | сущ. |
| 260 |  | Электрический участок | - | 1 | сущ. |
| 261 |  | Газовое хозяйство | - | 1 | сущ. |
| 262 |  | АГРС | - | 1 | сущ. |
| 263-277 |  | Котельная | 1 | 15 | сущ. |
| 278 |  | КНС | - | 1 | сущ. |
| 279 |  | Очистные сооружения | - | 1 | сущ. |
| 280 |  | Очистные сооружения | - | 1 | проект. |
| 281 |  | Очистные сооружения СП «Кубаньвино» | - | 1 | проект. |
| 282 |  | Объекты инженерного обеспечения | - | 6 | сущ. |
| Зона специального назначения |  |  |  |  |  |
| 283 |  | Кладбище закрываемое | - | 1 | сущ. |
| 284 |  | Кладбище проектируемое | - | 1 | проект. |
| 285 |  | Участок компостирования ТБО | - | 1 | проект. |
| 286 |  | Скотомогильник с биологической камерой | - | 1 | проект. |

2.2.5. Расчет объектов пожарной охраны ст. Старотитаровской

Количество специальных пожарных автомобилей

Таблица 7

| № п/п | Наименование специальных автомобилей | Число жителей в населенном пункте |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 50 тыс. чел. |
| 1 | Автолестницы и автоподъемники | 1* |
| 2 | Автомобили газодымозащитной службы | 1 |
| 3 | Автомобили связи и освещения | - |

* При наличии зданий высотой 4 этажа и более

Количество пожарных депо  и пожарных автомобилей

для  населенных пунктов

Таблица 8

| № п/п | Площадь территории населенного пункта, тыс. га | Население |
| --- | --- | --- |
|  |  | Св. 5 до 20 тыс. чел. |
| 1 | До 2 тыс. га | _1_ 1х6 |

Площадь земельного участка пожарного депо

Таблица 9

| № п/п | Наименование сооружений | Тип пожарного депо |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV | V |
| 1 | Количество пожарных автомобилей в депо, шт. | 2 | 4 |
| 2 | Площадь земельного участка пожарного депо, га | 0.8 | 0.85 |

В соответствии с нормативами НПБ 101-95 для станицы Старотитаровской, население которой на расчетный срок ориентировочно составит 15,0 тыс. чел., требуется пожарное депо на 6 автомобилей.

В связи с большой протяженностью территории станицы для обеспечения нормативного радиуса её обслуживания одного пожарного депо недостаточно. Существующее пожарное депо на 2 автомобиля имеет ограниченную территорию и расширению не подлежит, поэтому проектом предлагается использовать его для охраны населенного пункта.

Для охраны предприятий в западной промышленно-производственной зоне предусматривается строительство пожарного депо на 2 автомобиля.

Кроме того, для пожарной охраны северо-восточной части станицы, по мере её развития, предусматривается строительство ещё одного пожарного депо на 2 автомобиля.

2.2.6. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

Зона автомагистралей.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

К зоне автомагистралей относятся территории существующих и проектируемых внешних автомагистралей, а также участки, используемые для строительства транспортных развязок.

Внешними автодорогами являются: автомобильная дорога федерального значения А-290  Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь), автодорога регионального или межмуниципального значения  пос. Стрелка – ст-ца Старотитаровская – п. Прогресс, III технической категории.

Настоящим проектом внесены изменения в генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в части размещения объектов местного значения на основе принятых решений по размещению объектов регионального и федерального значения:

1. Отображено местоположения линейных объектов федерального значения, а именно:

- проектируемой автомобильной дороги федерального значения (общего пользования) к мостовому переходу через Керченский пролив Краснодарский край - Крым.

Проектируемая автодорога протрассирована в основном по сельскохозяйственным территориям. Начало трассы организованно отмыканием от автодороги А-290, в северо-западной части поселения на границе с землями Сенного сельского поселения.

Проектируемая автомобильная дорога станет важным элементом транспортной структуры Российской Федерации, связывающей юг России с Республикой Крым. По данным подсчета интенсивности движения автодорога будет соответствовать I  технической категории, поэтому на пересечениях предусматривается строительство двухуровневых транспортных развязок.

2. В границах Старотитаровского сельского поселения обозначены проектируемые транспортные развязки в двух уровнях:

- на пересечении автомобильной дорогой федерального значения А-290  Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь) и проектируемой автомобильной дороги федерального значения  к мостовому переходу через Керченский пролив, в северо-западной части поселения на границе с землями Сенного сельского поселения;

- на пересечении железной дороги, автомобильной дорогой федерального значения А-290  Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь) и проектируемой автомобильной дороги на Вышестеблиевскую, в юго-западной части поселения.

Генеральным планом предлагается зарезервировать часть территорий, прилегающих к федеральной дороге  для размещения объектов придорожного сервиса.

Для временного хранения транспортных средств проектом предусматриваются места парковок в общественных центрах, подцентрах торгово-бытового и сервисного обслуживания.

Зона железной дороги.

Разрешенные виды использования: предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, расположенные на предоставленных им земельных участках, для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию наземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; инженерные сооружения.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

К зоне железной дороги относятся: полоса отвода железной дороги в существующих границах, которая имеет жесткие регламенты по использованию, предприятия  железной дороги и железнодорожный вокзал.

На перспективу предусматривается реконструкция и расширение железнодорожного вокзала, благоустройство привокзальной площади.

Кроме того предлагается создание пешеходных путепроводов под железнодорожными путями для связи территории станицы с проектируемыми объектами: южной производственной зоной и кладбищем.

Зона инженерной инфраструктуры.

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой существующих и проектируемых инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водопроводные сети, водопроводы, охранные зоны I, II, Ш пояса);

- канализации (существующие и проектируемые очистные сооружения, сети канализации);

- газоснабжения (газопроводы высокого, среднего и низкого давления, ГРС, ГРП);

- электроснабжения (коридоры воздушных линий электропередач  10, 35, 110 кВ, ПС, РП, ТП);

- теплоснабжения (котельные, теплосети);

- транзитных инженерных коммуникаций, их коридоров (кабели связи).

Развитие инженерного обеспечения на территориях поселения и населенного пункта планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений в проектируемых районах станицы.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции улично-дорожной сети неотделимы от общей программы перспективного развития станицы Старотитаровской.

Проектом предполагается развитие улично-дорожной сети станицы, основанное на сохранении существующей сетки улиц, с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Улично-дорожная сеть в станице сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, создании новых магистралей в перспективных жилых районах.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети. К этой категории относятся:

пер. Красноармейский,

пер. Ильича,

пер. Новый,

ул. Головатого,

ул. Ленина,

ул. Широкая,

ул. Ростовская,

ул. Залиманная,

ул. Победы,

а также ряд улиц без названия в новых районах (см. чертёж ГП-4);

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий                         с общественными центрами:

ул. Верхняя,

ул. Носова,

ул. Титова,

ул. Железнодорожная,

ул. Гоголя,

пер. Крылова,

пер. Рабочий,

ул. Южная,

пер. Пугачева,

пер. Лермонтова,

пер. Казачий,

а также ряд улиц без названия в новых районах (см. чертёж ГП-4);

-   улицы в жилой застройке:

основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых жилых районах обозначены условно, без названий.

Ширина дорог и улиц продиктована, в основном, сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 40,0, ширину проезжей части 3,5; 7,0 – 12,0 м.

Основной проблемой на проектируемой территории в аспекте решения транспортно-пешеходной схемы является чрезвычайно малая ширина существующих улиц в пределах красных линий, поэтому главной задачей проекта было предложение их реконструкции и расширения при условии сохранения структуры улиц и минимального сноса жилой застройки. Отсюда возникло решение одностороннего движения по главным улицам.

При реконструкции существующих улиц и дорог предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальные мероприятия по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В центре станицы, а также в общественных центрах новых жилых районов выделяется бестранспортная зона, площадь улиц отдаётся под пешеходное движение.

Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы: Садовая, Береговая, Коммунистическая, Заводская, Солнечная, пер. Почтовый, пер. Зелёный, пер. Горького, пер. Пушкина.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках, а для жителей проектируемой многоквартирной мало- и среднеэтажной застройки – в гаражах боксового типа, расположенных в специально отведенных местах, в частности на резервной территории хозяйственной зоны, расположенной в юго-восточной части станицы по ул. Залиманной.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль существующей въездной дороги в станицу, а также в придорожной полосе федеральной автодороги.

2.2.7. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории,  предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения представлена тремя подзонами:

- зона открытых пространств;

- зона природных ландшафтов;

- зона отдыха.

Зона открытых пространств.

Зона охватывает станичные парки, скверы, бульвары, прибрежные территории лиманов, используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.)

Условно разрешенные виды использования (требующие специального    согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Зона природных ландшафтов.

Назначение: зона охватывает рощи, лесопарки, природные заповедники. Цель организации зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.

Разрешенные виды использования: лесопарки; спортивные и игровые площадки, велосипедные и беговые дорожки и т.д.

Неосновные и сопутствующие виды использования: открытые стоянки для временного хранения транспортных средств; вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки скамейки и другие малые архитектурные формы).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального    согласования): гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры; профилактории, санатории, больницы, госпитали общего типа, интернаты для престарелых; кафе, бары, закусочные и другие учреждения общественного питания; места для пикников; общественные туалеты.

Проектом предлагается развитие зоны природных ландшафтов.

Зона отдыха

В станице Старотитаровской, помимо парков и скверов в жилых районах, зона отдыха организуется на прибрежных территориях Старотитаровского лимана.

В центральной части станицы в непосредственной близости к жилым кварталам проектом предусматривается размещение зоны отдыха в комплексе со стадионом, аквапарком, аттракционами, летней эстрадой, лодочной станцией, пляжем.

В северо-восточной части станицы на берегу лимана зарезервирована территория для организации зоны отдыха с пляжным комплексом, набережной, лодочной станцией, пирсом, водоспасательной станцией. Отработанные карьеры кирпичного завода на перспективу планируется рекультивировать, то есть восстановить территорию для дальнейшего использования под зону  отдыха. Здесь разместятся стадион, велотрек, физкультурные площадки, спортивный клуб с боулингом и бильярдом, торговая галерея, кафе. Кроме того, в северо-восточной зоне отдыха на дальнейшую перспективу, по мере развития станицы, предлагается строительство профилактория для взрослых и оздоровительного центра для детей.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

- эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

- формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, парков, скверов бульваров и др.;

- формирование зеленой зоны станицы с выделением лесопарковой части с целью развития природного комплекса.

2.2.7.1. Озеленение

Территория станицы Старотитаровской представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Климат территории станицы умеренно-континентальный  с короткой зимой и засушливым жарким летом. Среднегодовое количество осадков колеблется в интервале 416-500мм.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 196 дней.

В настоящее время зелёные насаждения общего пользования станицы представлены:

- центральным парком при многофункциональном общественном центре по ул. Ленина,

- сквером при доме культуры по ул. Ленина и пер. Ильича,

- сквером по ул. Заводской в районе привокзальной площади,

- озеленением территорий общественных зданий.

Зеленый фонд станицы состоит также из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог и лесополос, прибрежной растительности балок.

Исходя из нормативов озеленения – 12м2 на 1человека, зеленых насаждений общего пользования в станице недостаточно.

##### Одна из важнейших проблем современного градостроительства:

- улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха. Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит 86 % пыли, таким образом, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которая должна обеспечить:

- относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных  территориях, в общественных центрах, интенсивное озеленение промышленных, коммунальных и транспортных территорий;

- органическую взаимосвязь между отдельными районами станицы посредством связующих элементов – бульваров, набережных, прогулочных аллей;

- включение зеленых насаждений в комплекс мероприятий по формированию станичного ландшафта, совершенствование рельефа, внешнее благоустройство.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

- индивидуального пользования (приусадебные и приквартирные участки) – выполняются непосредственно проживающими;

- лесопарки.

Немаловажное значение отводится озеленению  подтопляемых территорий в пределах берегов балок и лимана. Это посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников для осушения территории, укрепление откосов одерновкой, устройство обвалования.

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения в единую систему озеленения.

В соответствии с генеральным планом станицы в состав зеленых насаждений общего пользования наряду с существующими входят  проектируемые парки и скверы новых районов, бульвары и аллеи, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также реконструируемые существующие парк и скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород деревьев со значительным процентом хвойных пород. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественной зелени, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.                       Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, зеленые зоны от автодорог общего пользования и от производственных дорог,  озеленённые прибрежные зоны – вокруг водоемов.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей.  Значение  вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, железно- дорожной магистрали, автодорог разных категорий и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха,  загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребова- тельными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматри- ваемость, быстро расти.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежных полос балок и лимана проектом предусматривается, помимо инженерных мероприятий, посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных  зон отдыха.

В  таблице 10 представлен  баланс  территорий  зеленых  насаждений.

Баланс территории зеленых насаждений

Таблица 10

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озелене-ния | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь территории га | в т.ч. площадь озеленения га | Общая площадь территории га | в т.ч. площадь озеленения га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования; лесопарковые насаждения | 70 % | 2,79 | 1,95 | 135,70 | 95,00 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования: - детский сад, - школа | 75 % 40 % | 3,95 4,92 | 2,96 1,97 | 8,10 7,50 | 6,07 3,00 |
|  | Насаждения специального назначения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 3 | Санитарно-защитные зоны | 40 % | - | - | 66,80 | 26,72 |
| 4 | Прибрежная защитная полоса | 70 % | 40,22 | 28,15 | 61,10 | 42,77 |
| 5 | Улицы, дороги | 20 % | 168,46 | 33,69 | 329,47 | 65,89 |
| 6 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения (в границах станицы) | 20 % | 47,30 | 9,46 | 173,40 | 34,68 |
|  | Итого: |  | 267,64 | 78,18 | 782,07 | 274,13 |

2.2.8. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Разрешенные виды использования:

- захоронения;

- кладбища, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон;

- объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- культовые сооружения;

- объекты эксплуатации кладбищ;

-вспомогательные производства и административные объекты, связанные с эксплуатацией кладбищ;

- зеленые насаждения;

- инженерные коммуникации.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения):

- мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны, захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.

Проектом запланировано закрытие действующего кладбища, расположенного в северной части станицы без нормативного санитарного разрыва до жилой застройки, с организацией 50-метровой санитарно-защитной зоны до жилой и общественно-деловой зоны. Территория для нового кладбища предусмотрена к северу от станицы с организацией санитарно-защитной зоны размером не менее 500 м от границ кладбища до существующей и проектируемой жилой и общественно-деловой застроек.

В настоящее время вывоз мусора производится на существующую неусовершенствованную свалку твердых бытовых отходов, расположенную северо-западнее станицы. Нормативная санитарно-защитная зона до жилой застройки не выдержана.

Настоящим проектом предлагается проведение необходимых технических и гигиенических мероприятий по рекультивации свалки и организации на её  территории участка компостирования ТБО. Санитарную очистку рекомендуется производить в соответствии с разработанной в 2005 году Генеральной схемой санитарной очистки населенных пунктов Темрюкского района.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации от благоустроенного жилищного фонда и объектов инфраструктуры направляются на очистные сооружения. Вывоз ЖБО, образующийся от неблагоустроенного жилищного фонда и отдельных неканализованных объектов, осуществляется вакуумными машинами по мере накопления.

Общестаничные очистные сооружения запроектированы в южном направлении от станицы за автомагистралью Новороссийск – Керченский пролив. Предусматривается использование для нужд станицы существующих очистных сооружений Таманского группового водопровода (ТУВ), расположенных к северу от станицы. Кроме того, проектом предусмотрено размещение очистных сооружений СП «Кубаньвино» по-соседству с территорией завода с соблюдением санитарных разрывов.

Подробно санитарная очистка территории отражена в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

2.2.9. Зона сельскохозяйственного назначения

Большую часть территории Старотитаровского сельского  поселения за границами станицы Старотитаровской занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом в проектную границу населенного пункта включены земли сельскохозяйственного назначения, прилегающие к территории станицы с   севера, северо-запада, северо-востока и юго-востока.

Изменение целевого использования земель, включенных в границу населенного пункта, будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением представлен в п. 2.8. настоящей пояснительной записки.

2.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых природных территорий,  иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На карте зон с особыми условиями использования территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненным ОАО «Наследие Кубани» в 2010 году и обновленным в 2015 году, расположено 87 памятников археологии: курганных групп,  отдельно стоящих курганов,  городищ, поселений, а также 11 объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

Таблица 11

| № пп |  | Наименование объекта |  |  | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Охр. зона, м | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Широчинский пост, XVIII в. |  |  | ст-ца Старотитаровская, 6 км к юго-востоку от станицы, на берегу Кизилташского залива | 3532 | 540 | Р | И |  |  |  |
|  |  | Обелиск участникам гражданской войны, погибшим за власть Советов, 1946 г. |  |  | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, парк | 3533 | 63 | Р | И |  |  |  |
|  |  | Памятный знак советским воинам, морякам и мирным жителям, расстрелянным фашистскими захватчиками, 1973 г. |  |  | ст-ца Старотитаровская, юго-западная окраина. У автотрассы Крымск – Порт Кавказ | 3534 | 63 | Р | И |  |  |  |
|  |  | Обелиск советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1954 г. |  |  | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, парк | 3535 | 63 | Р | И |  |  |  |
|  |  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г. и мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками, 1942—1943 годы, перезахоронение 1954 г. |  |  | ст-ца Старотитаровская, кладбище | 3536 | 63 | Р | И |  |  |  |
|  |  | Памятник в честь воинов, погибших при освобождении станицы Старотитаровской |  |  | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, парк | 3537 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |  |  |
|  |  | Могила летчика, погибшего в бою с фашистскими захватчиками, 1943 г. |  |  | ст-ца Старотитаровская, 2 км юго-восточнее трассы Крымск – Порт Кавказ | 3538 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |  |  |
|  |  | Бюст Героя Советского Союза В.И. Головченко, 1978 г., скульптор М.О. Коломойцев, архитектор Е.Г. Лашук |  |  | ст-ца Старотитаровская, парк у здания администрации, пер. Красноармейский, 9 | 3574 | 540 | Р | МИ |  |  |  |
|  |  | Бюст В.И. Ленина, 1967 г. |  |  | ст-ца Старотитаровская, ул. Заводская, у административного здания винзавода | 3575 | 63 | Р | МИ |  |  |  |
|  |  | Памятник В.И. Ленину, 1947 г. |  |  | ст-ца Старотитаровская, ул. Ленина, парк | 3576 | 63 | Р | МИ |  |  |  |
|  |  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы |  |  | Старотитаровское сельское поселение, у подножия горы Дубовый рынок, у станции первого подъема Таманского водовода | 3549 | 63 1872-КЗ | Р | И |  |  |  |
|  | И |  | - | Памятник истории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МИ |  | - | Памятник монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р |  | - | Памятник региональной категории охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 540 |  | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» гражданам Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласно ст.44 Конституции РФ, каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Собственник либо пользователь земельного участка, в пределах которого расположен объект археологического наследия, владеет, пользуется или распоряжается таким земельным участком с соблюдением условий, установленных для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно (ст.49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). Все объекты археологического наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной собственности не подлежат. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ. В силу статей 94, 99 Земельного кодекса Российской Федерации земли историко-культурного назначения являются землями особо охраняемых территорий. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагаются объекты археологического наследия, предусматривает возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Согласно пп. 2,3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а так же на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 указанного Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 указанного Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов (п.2 ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

4. В случае, если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (п.1 ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Согласно ч.1,2 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия нормативными правовыми актами краевого органа охраны объектов культурного наследия. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в соответствии с ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края

Откорректированный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории Темрюкского района.

Проектирование и проведение каких-либо землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия, в границах их зон охраны, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, осуществляется по согласованию с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

В таблице 11.1  приведён список памятников археологии, расположенных на территории Старотитаровского сельского поселения.

Список памятников археологии, расположенных на территории Старотитаровского сельского поселения, стоящие на государственной охране и рекомендуемые к постановке на государственную охрану

Таблица 11.1

| №№ п.п. | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) |  | № ппамятника в группе | Вы сота кур- г гана м | Диа метр курга-на м | Границазон охраныпамятника м | Сведения о постановке объекта на государственную охрану, категория охраны | Польз. или собственник | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение | ст-ца Вышестеблиевская, 2,8 км к востоку от станицы | 9 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4848 Ф |  | Пашня |
|  | Поселение | в 5,75 км к юго-западу от юго-западной окраины ст. Старотитаровской, берег Кизилташского лимана | 9 |  |  |  | 500 | 33-р В |  | Пашня |
|  | Поселение «Старотитаровская 19» | 6,1 - 6,75 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  |  |  | 500 | 33-р |  |  |
|  | Курганная группа 395. (3 насыпи) | 5,5 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 | 1 | 4,6 | 50 | 150 | 33-р |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 25 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 25 | 50 |  |  |  |
|  | Курган 396 «Пужайка» | 4,5 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  | 6 | 60 | 150 | 33-р |  |  |
|  | Курган 394 | 7,5 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  | 0,2 | 20 | 50 | 33-р |  |  |
|  | Курган | 7,5 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской | 9 |  | 2,5 | 60 | 125 | 33-р |  | Насыпь задернована, на вершине видны остатки опор триангуляционного пункта. |
|  | Курган | 3,3 км к северо-западу от кладбища станицы ст. Старотитаровской. | 9 |  | - | - | - | 33-р |  | насыпь непрослеживается. |
|  | Курганная группа 399 (9 насыпей) Курганная группа | 1,1 км к северо-северо-востоку от ст. Старотитаровской. ст-ца Старотитаровская, 1,1 км к северо-северо-востоку от станицы, пашня, виноградник | 9 | 1 | 4,4 | 45 | 150 | 2615 Гос.№ 4945 Ф |  | 4 насыпи непрослеживаются. |
|  |  |  |  | 2 | 2,2 | 45 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,8 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курганная группа 397 (3 насыпи) | 3,5 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 | 1 | 4 | 45 | 150 | 33-р |  | 1 насыпь непрослеживается. |
|  |  |  |  | 2 | 2,9 | 45 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курган 400 | 1,27 км к северу от ст. Старотитаровской. | 9 |  | - | - | - | 2615 Гос.№ 4955 Ф |  | насыпь непрослеживается. |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 8») | 2,3 км к северу от ст. Старотитаровской. | 10,9 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4951 Ф |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова |
|  | Курган | 1,25 км к северо-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 10 |  | - | - | - | 33-р |  | насыпь непрослеживается. |
|  | Поселение «Соленый 2» | 9 км к югу от п. Соленый, в 8,9 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4942 |  |  |
|  | Поселение «Старотитаровская 19» | 6,1 - 6,75 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  |  |  | 500 | 33-р |  |  |
|  | Поселение | 6,2 км к западу-северо-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  |  |  | 500 | 33-р |  |  |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 9») | 1 км к северу от ст. Старотитаровской. | 4,10 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4949 Ф |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 10») | 1,3 км к северу от ст. Старотитаровской. | 4,10 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4950 Ф |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова |
|  | Курган | 2,3 км к северо-востоку от кладбища ст. Старотитаровской | 4,10 |  | 1,5 | 30 | 75 | 33-р |  |  |
|  | Поселение ** («Дегтярная гора» «Старотитаровское 14») Поселение «Старотитаровская 14» | 4,5 км к северо-востоку от кладбища ст. Старотитаровской, в юго-восточном углу Ахтанизовского лимана, к северо-востоку от вершины Нефтяной горы. к северо-востоку от ст. Старотитаровская, 0,61 км по направлению 42,30 (истинный север, отсчет угла правый) к центру поселения «Старотитаровская 14» от вершины горы Нефтяная. Кадастровый номер участка 23:30:0901000:370. Координаты границ и центра поселения в системе: WGS-84: Центр: N45°15'21,68" E37°12'26,50". | 4,10 |  |  |  | 500 | 1540 Гос.№ 3282 |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова |
|  | Курган 403 Курган | 3,02 км к северо-востоку от ст. Старотитаровской. ст-ца Старотитаровская, 3,02 км к северо-востоку от станицы | 4,10 |  | 3,2 | 42 | 150 | 2615 Гос.№ 4955 |  |  |
|  | Курган | 6,0 км к северо-востоку от кладбища ст. Старотитаровской | 4,10 |  | 0,6 | 20 | 50 | 33-р |  |  |
|  | Поселение «Вышестеблиевская 5» | 2,8 км к северо-востоку от ст. Вышестеблиевской, в 8,4 км к западу-юго-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4850 Ф |  |  |
|  | Курган 384 | 8,4 км к западу-юго-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  | 4 | 45 | 150 | 2615 Гос.№ 4952 Ф |  |  |
|  | Курганная группа 385 (2 насыпи) | 7,2 км к западу-юго-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 | 1 | 3,5 | 37 | 150 | 33-р |  | 1 насыпь непрослеживается. |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курган 386 | 6,5 км к западу-юго-западу от кладбища ст. Старотитаровской. | 9 |  | - | - | - | 33-р |  | насыпь непрослеживается. |
|  | Курган | 5,8 км к западу-юго-западу от кладбища станицы Старотитаровской | 9 |  | 0,5 | 25 | 50 | 33-р |  |  |
|  | Курган | 3,37 км к западу от ст. Старотитаровской | 9 |  | 3 | 45 | 125 | 2615 Гос.№ 4947 Ф |  |  |
|  | Курган 390 | 3,16 км к западу от ст. Старотитаровской. | 9 |  | 0,6 | 20 | 50 | 2615 Гос.№ 4946 Ф |  |  |
|  | Курган 391 («Поповы курганы») (4 насыпи) | 3 км к западу от ст. Старотитаровской. | 9 | 1 | 4,8 | 40 | 150 | 2615 Гос.№ 4945 |  | Обнаружено еще 3 насыпи. **Название по материалам - Я.M.Паромова.Раздел. |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 25 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  | Курган 392 | 2,42 км к западу от ст. Старотитаровской. | 9 |  | 5,1 | 50 | 150 | 2615 Гос.№ 4944 Ф |  |  |
|  | Поселение «Старотитаровская 7» | ст-ца Старотитаровская, 2 км к западу от виноградника и пашни станицы | 9 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4943 Ф |  |  |
|  | Курган | к юго-западу от кладбища ст. Старотитаровской, на территории молочно-товарной фермы | 9 |  | - | - | - | 33-р |  | насыпь непрослеживается. |
|  | Поселение | ст-ца Вышестеблиевская, 4 км к востоку от станицы | 9 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4849 Ф |  |  |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 2») Поселение | 3,45 км к западу от ст. Старотитаровской ст-ца Старотитаровская, 3,45 км к западу от станицы | 9 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4943 |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова. |
|  | Курганная группа (6 насыпей) непрослеживаются. | 1,0 км к западу от западной окраины ст. Старотитаровской. | 9 | 1 | - | - | - | 33-р В |  | насыпи непрослеживаются. |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |  |
|  | Поселение | 0,6 км к западу от западной окраины ст. Старотитаровской | 9 |  |  |  | 500 | 33-р В |  |  |
|  | Курган | 0,8 км к северо-северо-востоку от западной окраины станицы Старотитаровской. |  |  | - | - | - | 33-р В |  | насыпь непрослеживается. |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 1») | на юго-восточной окраине ст. Старотитаровской. | 10 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4956 Ф |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова. |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 3») | 0,6 км к востоку от ст. Старотитаровской. | 10 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4957 Ф |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова. |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 4») | 2,75 км к востоку от ст. Старотитаровской. | 10 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4958 Ф |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова. |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 13») | 2,75 км к востоку от ст. Вышестеблиевской и в 3,1 км к востоку от восточной окраины ст. Старотитаровской, к югу от автодороги. | 10 |  |  |  | 500 | 33-р В |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова. |
|  | Курганная группа (4 насыпи) | 3,55 км к востоку от юго-восточной окраины ст. Старотитаровской. | 10 | 1 | - | - | - | 33-р В |  | насыпи непрослеживаются. |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курган | 5,7 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины станицы Старотитаровской. | 9 |  | - | - | - | 33-р |  | насыпь непрослеживается. |
|  | Курганная группа 351.1 и 351.2 «Высокие Могилы» (2 насыпи) | 4 км к востоку от ст. Вышестеблиевской, в 5,6 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины ст. Старотитаровской. Перепутано с 681 | 9 | 1 | 5,8 | 46 | 150 | 2615 Гос.№ 4870 Ф |  |  |
|  | Курган 350.3 | 3,56 км к востоку от ст. Вышестеблиевской, в 5,6 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины ст. Старотитаровской. | 9 |  | 3,4 | 50 | 150 | 2615 Гос.№ 4871 Ф |  |  |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | 4,1 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины ст. Старотитаровской, по обе стороны от дороги | 9 | 1 | 3,6 | 50 | 150 | 33-р В |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 5,5 | 60 | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | 2,5 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины ст. Старотитаровской, по обе стороны от дороги | 9 | 1 | 0,5 | 20 | 50 | 33-р В |  | Курганы раскопаны (5 насыпей) |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,6 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  | Курганная группа 384 (2 насыпи) Курганная группа | 2,14 км к западу-северо-западу от ст. Старотитаровской. ст-ца Старотитаровская, 2,14 км к западу-северо-западу от станицы | 9 | 1 | 2,5 | 32 | 125 | 33-р |  | 1 насыпь непрослеживается. Курганы раскопаны (2 насыпи) |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курганная группа 355 (5 насыпей) | 1,8 км к западу-юго-западу от ст. Старотитаровской. | 9 | 1 | 3,3 | 50 | 150 | 2615 Гос.№ 4962 Ф |  | Раскопаны 5 насыпей. |
|  |  |  |  | 2 | 2,1 | 35 | 125 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  | Курган 356 | 1,32 км к западу-юго-западу от юго-западной окраины ст. Старотитаровской. | 9 |  | 2,2 | 42 | 125 | 2615 Гос.№ 4961 Ф |  | Раскопан. |
|  | Курган | 0,65 км к юго-востоку от юго-западной окраины станицы Старотитаровской | 10 |  | 0,3 | 20 | 50 | 33-р В |  |  |
|  | Курганная группа (5 насыпей) | 0,35 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Старотитаровской по обе стороны от железной дороги | 10 | 1 | 0,5 | 20 | 50 | 33-р В |  | Курганы 3,4,5 не прослеживаются Курган 3 раскопан |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |  |
|  | Поселение «Старотитаровская 17» | 4,1 км к юго-западу от западной окраины ст. Старотитаровской, 0,25 км к западу от овцетоварной фермы, берег Кизилташского лимана. | 9 |  |  |  | 500 | 33-р В |  |  |
|  | Поселение «Старотитаровская 18» | 3,3 км к юго-западу от западной окраины станицы ст. Старотитаровской, берег Кизилташского лимана. | 9 |  |  |  | 500 | 33-р В |  |  |
|  | Археологический комплекс «Старотитаровская 15» | 2,9 км к юго-западу от южной окраины ст. Старотитаровской, в 1,8 км к юго-западу юго-западу от молочно-товарной фермы, берег Кизилташского лимана. | 9 |  |  |  | 500 | 33-р В |  |  |
|  | Укрепление «Старотитаровская 15» | в центральной части поселения «Старотитаровская 15», между двумя балками. | 9 |  |  |  | 500 | 33-р В |  |  |
|  | Поселение «Старотитаровская 15» | 3,1 км к юго-западу от южной окраины ст. Старотитаровской, 1,5 км к юго-западу от молочно-товарной фермы, на берегу Кизилташского лимана. | 9 |  |  |  | 500 | 33-р В |  |  |
|  | Курганная группа «Старотитаровская 93-99» (7 насыпей) | 2,2 км к юго-западу от южной окраины ст. Старотитаровской. | 9,10 | 1 | - | - | - | 33-р В |  | Курганы не прослеживаются |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) (курган 359) | ст-ца Старотитаровская, 2,66 км к югу от станицы | 10 | 1 | 0,8 | 25 | 50 | 2615 Гос.№ 4963 Ф |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 20 | 50 |  |  |  |
|  | Курган «Могила Хуторяцкая» (курган 360 «Могила Хуторницкая» | 2,64 км к юго-востоку от ст. Старотитаровской. | 10 |  | 1,8 | 25 | 75 | 2615 Гос.№ 4964 Ф |  |  |
|  | Поселение | 3,3 км к юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Старотитаровской. | 10 |  |  |  | 500 | 33-р В |  |  |
|  | Курганная группа «Старотитаровская 102» (4 насыпи) | 3,55 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Старотитаровской. | 10 | 1 | - | - | - | 33-р В |  | Курганы не прослеживаются |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курганная группа «Старотитаровская 103» (2 насыпи) | 3,6 км к юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Старотитаровской. | 10 | 1 | - | - | - | 33-р В |  | Курганы не прослеживаются |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  | Курган | 4,5 км к востоку-юго-востоку от южной окраины ст. Старотитаровской | 10 |  | 0,3 | 20 | 50 | 33-р В |  |  |
|  | Курган 362 | 3,96 км к востоку-юго-востоку от ст. Старотитаровской. | 10 |  | 2,2 | 60 | 125 | 2615 Гос.№ 4959 Ф |  |  |
|  | Курганная группа «Белый 2» (2 насыпи) Курганная группа (2 насыпи) | 4,8 км к юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Старотитаровской, к северу от автодороги п. Стрелка, 6,0 км к западу от южной окраины поселка | 10 | 1 | 0,6 | 20 | 50 | 33-р В |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  | Поселение ** («Старотитаровская 6») | 3,3 км к юго-юго-востоку от ст. Старотитаровской. | 10 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4965 Ф |  | **Название по материалам - Я.M.Паромова. |
|  | Поселение «Старотитаровская 5» | 3,5 км к юго-юго-востоку от ст. Старотитаровской. | 10 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4966 Ф |  |  |
|  | Поселение | 4,7 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Старотитаровской | 10 |  |  |  | 500 | 33-р В |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | 5,0 км к юго-востоку от юго-восточной окраины ст. Старотитаровской, в 0,25 км к западу от полевого стана. | 10 | 1 | - | - | - | 33-р В |  | Курганы не прослеживаются |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |  |
|  | Поселение «Соленый 1» | п. Соленый, 2,9 км к югу от поселка (п. Соленый, 3,25 км к юго-юго-востоку от северной окраины поселка) | 9 |  |  |  | 500 | 2615 Гос.№ 4942 Ф |  |  |
|  | Курган | ст. Старотитаровская, южная окраина. 0,4 км к востоку от детского сада. | 4,10 |  | 1,2 | 35 | 75 |  |  |  |
|  | Курган «Камышеватый» | пос. Стрелка, 2,2 км к юго-западу от западной окраины поселка. 4,6 км к востоку от юго-восточной окраины станицы Старотитаровской. Азимут 266º от полевого стана на западной-юго-западной окраине поселка, расстояние - 3,3 км. В границах кадастрового квартала 23:30:902000. Географические координаты центра кургана в системе WGS-84: N 45°12'1,22" Е 037°1345,89" | 10 |  | 1,2 | 40 | 75 | 30В |  | Расположен на пологой террасе, к северу от горы Камышеватая, на распахиваемом поле, в 40 метрах к северу от железной дороги. Раскопан |
|  | Курганная группа «Чубова» | ст-ца Старотитаровская, в 2,0 км к востоку от юго-восточной окраины станицы. 0,6 км к западу от балки Чубова, по обе стороны от железной дороги. Азимут 268° от полевого стана к кургану 1, расстояние - 0,75 км. В границах кадастрового квартала 23:30:902000. Географические координаты центров курганов в системе WGS-84: курган 1: N 45°11'58.80" Е 037°11'26.39"; курган 2: N 45°11'53.12" Е 037°11'25.13"; курган 3: N 45°11'49.59" Е 037°11'20.13"; курган 4: N 45°11'49.45" Е 037°11'26.79"; курган 5: N 45°11'51.70" Е 037°11'29.24" | 10 | 1 | 1 | 30 | 50 | 30В |  | Расположена на пологой террасе, к северу от горы Нефтяная, на распахиваемом поле. |
|  |  |  |  | 2 | 1,2 | 35 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,2 | 30 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 20 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,7 | 20 | 50 |  |  |  |
|  | Поселение «Чубово» | ст-ца Старотитаровская, 2,0 км к востоку от юго-восточной окраины станицы 0,6 км к западу от балки Чубова, по обе стороны от железной дороги. От полевого стана азимут 268°, расстояние -0,75 км. В границах кадастрового квартала 23:30:902000. Географические координаты границ поселения в системе WGS-84: север: N 45°12'4.07" Е 037°11'26.23"; восток: N 45°11'56.24" Е 037°11'35.60"; юг: N 45°11'52.55" Е 037°11'25.07"; запад: N 45°11'58.30" Е 037°11'11.22" | 10 |  |  |  | 500 | 30В |  |  |
|  | Поселение «Пужайка 2» | В 3,3 км к юго-востоку от восточной окраины п. Соленый, 5,4 км к северо-западу от ст. Старотиторовская 1.СШ 45°14'32,27827" ВД 37°03'50,65447" 2. СШ 45°14'30,69780" ВД 37°03'57,25397" 3. СШ 45°14'28,92666" ВД 37°03'54,40056" 4. СШ 45°14'30,77579" ВД 37°03'48,16303" |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Курган «Камышеватая 3» | ст-ца Старотитаровская, 3,9 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы |  | 1 | 0,6 | 40 | 50 |  |  | УК №23154380009 Раскопан. |
|  | Курган «Камышеватая 2» | ст-ца Старотитаровская, 3,43 км к юго-востоку от юго-восточной окраины станицы |  | 1 | 0,6 | 59 | 50 |  |  | УК №23154380008 Раскопан. |
|  | Поселение «Капустина балка 2» | ст-ца Старотитаровская, 3,2 км к западу-юго-западу от современной юго-западной окраины станицы, в 2,35 км к западу-юго-западу от переезда а/д «Новороссийск – республика Крым» через ж/д Крымск – Порт Кавказ (азимут 247°) |  |  |  |  | 500 |  |  | УК №23154380003 |
|  | Стоянка «Капустина балка 1» | ст-ца Старотитаровская, 3,35 км от современной юго-западной окраины станицы, в 2,58 км от переезда а/д «Новороссийск – республика Крым» через ж/д Крымск – Порт Кавказ (азимут 247°) |  |  |  |  | 200 |  |  | УК №23154380002 |
|  | Курган «Нефтяная 1» | ст-ца Старотитаровская, 1,7 км к северо-востоку от северо-восточной окраины станицы |  | 1 | 1,8 | 40 | 75 |  |  | УК №23144380002 |
|  | Поселение «Старотитаровская 20» | в 2,28 км к юго-востоку от железнодорожного переезда у юго-западной окраины ст. Старотитаровская и в 1,13 км к юго-западу от южного въезда в станицу с трассы М 25 |  |  |  |  | 500 |  |  | УК от 15.02.2015 |
|  | Поселение «Дубовый Рынок 2» | к востоку-северо-востоку от ст. Старотитаровская, 8,1 км по пеленгу 64,7 градусов от Дома Культуры в ст. Старотиторовская до поворотной точки границы поселения №3; 3,5 км по пеленгу 95 градусов от пункта триангуляции на г. Нефтяная до поворотной точки границы поселения №3. Кадастровые номера участков 23:30:0901000:510, 23:30:0901000:511, 23:30:0901000:512, 23:30:0901000:537, 23:30:0901000:540, 23:30:0901000:541. Координаты поселения в системе: WGS-84: Центр: N45°14'56,99" E37°14'29,03" |  |  |  |  | 500 |  |  | УК №23134380053р (ск) |
|  | Поселение «Дубовый Рынок 1» | к северо-востоку от ст. Старотитаровская, 6,9 км по пеленгу 53 градусов от Дома Культуры в ст. Старотитаровская до поворотной точки границы поселения №3; 1,4 км по пеленгу 70 градусов от пункта триангуляции на г. Нефтяная до поворотной точки границы поселения №3. Кадастровый номер участка 23:30:0901000:370. Координаты центра поселения в системе: WGS-84: Центр: N45°15'19.30" E37°13'03.75" |  |  |  |  | 500 |  |  | УК №23134380052р (ск) |
|  | Курган «Железнодорожный 1» | ст. Старотитаровская, 0,13 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины станицы, 0,7 км к востоку от ж.д. переезда, к северу от существующей дороги |  | 1 | 0,6 | 22 | 50 |  |  | УК 23124380004 Раскопан |
|  | Курган «Старотитаровский 14А» | ст-ца Старотитаровская, к северо-востоку от станицы, 0,58 км по направлению 58° (истинный север, отсчет угла правый) к центру кургана «Старотитаровский 14А» от вершины горы Нефтяная |  | 1 | 0,4 | 30 | 50 |  |  | УК №23134380012р |

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохраная зона от лиманов составляет 500 м.

В генеральном плане отображается прибрежная защитная полоса лиманов 50 м от береговой линии. На данной территории запрещается проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности. Допускается строительство пляжных сооружений.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохраной зоны устанавливается от парапета набережной.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74-ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 1 января 2015г.

На территории поселения на основании действующих лицензий на право пользования недрами осуществляют добычу подземных вод, для целей	 питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 4 водопользователя, имеющие на балансе 7 водозаборных скважин.

Утвержденные  границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования имеет одна скважина №7887 ООО «Кубань-Вино», согласно приказу министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края №49 от 25.02.2013.

В соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) на существующие и проектируемые источники водоснабжения должны быть установлены  границы зон санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых.

По состоянию на 23 октября  2015 года в границах Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края зарегистрировано 4 лицензии на право пользования участками недр, содержащими  общераспространенные полезные ископаемые.

КРД 80134 ТЭ от 9.12.2008г  недропользователь ЗАО «Темрюкский комбинат строительных материалов»

КРД 80328 ТР от 23.12.2014г недропользователь ООО «Рудон»

КРД 80324 ТР от 19.11.2014г недропользователь ИП Панченко И.А

КРД 80271 ТР от 30.09.2011г недропользователь ООО «Успешные Инвестиции»

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах» регламентирует условия застройки площадей залегания полезных ископаемых.

В соответствии со статьей 25, проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки (в ред.Федерального закона от 02.01.2000 года № 20-ФЗ.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешением федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом (часть 2 Федерального законе от 30.12.2008 года № 309-ФЗ.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения производственных затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (часть 4 введена Федеральным законом от 27.12.2009 года № 374-ФЗ).

Зона  особо охраняемых природных территорий

На территории Старотитаровского сельского поселения памятники природы отсутствуют.

На территории Старотитаровского сельского поселения размещается планируемая к созданию особо охраняемая природная территория регионального значения - природный парк «Анапская пересыпь»

Зона округа горно-санитарной охраны  курортов

На курорты Темрюкского района Краснодарского края установленны зоны горно-санитарной охраны 1,2,3-го поясов на основании работы ООО «Геоминвод», выполненной в 2009 году и утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 декабря 2012 года № 1597 «Об утверждении границ и режима округа горно-санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района в Краснодарском крае».

В пределах округа устанавливаются три участка. Участок 1 выделяется для охраны береговой полосы Азовского моря, а также Динского и Таманского заливов Черного моря. Участок 2 выделяется для охраны береговой полосы Черного моря, а также грязевых месторождений лиманов Цокур и Кизилташский. Участок 3 выделяется для охраны месторождения лечебной грязи «Сопка Гнилая».

Часть территории Старотитаровского сельского поселения попадает в 1, 2-ю и 3-ью – зоны горно-санитарной охраны курортов местного значения.

Целью установления округа горно-санитарной охраны является защита природных лечебных ресурсов от преждевременного истощения, бактериального, химического и других видов загрязнения и сохранения благоприятной экологической обстановки  в районе. Границы зон округа показаны на графических материалах генерального плана.

Режим в первой зоне горно-санитарной охраны. В соответствии с «Положением об округах…» режим первой зоны устанавливается для месторождений лечебных грязей, а также для оборудованных пляжей.

При установлении режима первой зоны для пляжей учитывается, что рассматриваемая приморская полоса является неотъемлемой частью курортов и предназначена для лечебно-оздоровительного и рекреационного использования. Поэтому режим первой зоны устанавливается для всей включенной в нее, минимально необходимой полосы побережья и примыкающей акватории.

На территории первой зоны запрещаются проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

Для скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных вод границы первой зоны устанавливаются в зависимости от степени естественной защищенности месторождения, но на расстоянии не менее 15 метров от оголовка скважины или контура очага разгрузки.

Для месторождений лечебных грязей границы первой зоны устанавливаются в зависимости от естественной защищенности месторождения, его типа и гидрологического режима, но на расстоянии не менее 25 метров от нулевых границ залежи или от линии максимального многолетнего уровня водоема.

Для лечебных пляжей, выделенных с учетом геоморфологических элементов и расчетных норм, а также для акваторий, предназначенных для лечебных купаний, границы первой зоны устанавливаются на расстоянии не менее 100 метров от контура пляжа по суше и не менее 300 метров от линии уреза воды по акватории водного объекта, а при ширине водного объекта менее 300 метров - по его противоположному берегу.

При установлении режима первой зоны для пляжей учитывается, что рассматриваемая приморская полоса является неотъемлемой частью курортов и предназначена для лечебно-оздоровительного и рекреационного использования. Поэтому режим первой зоны устанавливается для всей включенной в нее, минимально необходимой полосы побережья и примыкающей акватории.

На территории этих участков разрешаются: горные и земляные работы, связанные с эксплуатацией и разведкой лечебных грязей, строительство сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров), эстакад и других устройств для добычи лечебных грязей.

На территории первой зоны горно-санитарной охраны в пределах месторождений лечебных грязей запрещается: не связанное с их эксплуатацией постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, производство горных и земляных работ, другие действия, которые могут оказать вредное влияние на лечебные грязи и минеральные воды и их санитарное состояние.

На территории первой зоны охватывающей прибрежную полосу запрещаются: размещение постоянного жилья, строительство и размещение объектов, которые могут оказывать вредное влияние на санитарное состояние пляжей и акватории, осуществление всех видов хозяйственной деятельности (за исключением работ, связанных с их исследованием и использованием в лечебных и оздоровительных целях, при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий).

На указанной территории разрешается: выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам.

В пределах первой зоны, на территории оборудованных набережных и в зоне обслуживания пляжей, допускается: строительство кафе, павильонов, развлекательных комплексов и аттракционов, лодочных и станций и туалетов, обязательно подключенных к централизованным или локальным системам водоснабжения и канализации, а на территории пляжей допускается размещение объектов и сооружений непосредственно связанных с их эксплуатацией.

Режим во второй зоне горно-санитарной охраны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, для естественных и искусственных хранилищ лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещается: размещение объектов и сооружений, а также всякие действия, которые могут привести к изменению состава или истощению запасов минеральных вод, к загрязнению и разрушению пляжей, загрязнению акватории и воздушного бассейна, или оказывать иное неблагоприятное влияние на совокупность ландшафтно-климатических факторов и санитарное состояние города-курорта, в том числе:

-производство горных и других работ, не связанных непосредственно с развитием и благоустройством курортной территории;

-строительство животноводческих комплексов и птицефабрик;

-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

-размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

-строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристских стоянок без полного инженерного обеспечения с подключением к централизованным или локальным системам водоснабжения и канализации;

-устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной фильтрации;

-массовый прогон и выпас скота (за исключением обочин автодорог);

-применение ядохимикатов для борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок.

При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках, садах и других зеленых насаждениях разрешается применение по согласованию с органами  санитарно-эпидемиологической службы в соответствии с разработанной в свое время Краснодарской краевой станцией защиты растений «Комплексной системы эффективной защиты растений ядохимикатами и биологическими средствами во второй зоне санитарной охраны курортных районов Черноморского побережья», при условии выполнения этой работы специализированными организациями.

В населенных пунктах, вошедших во вторую зону, все здания должны быть канализованы, либо иметь водонепроницаемые выгреба.

На всей территории второй зоны горно-санитарной охраны должен соблюдаться надлежащий санитарный порядок и чистота территории; осуществляться своевременный вывоз нечистот и бытового мусора в места, специально отведенные для организованных  свалок.

Режим в третьей зоне горно-санитарной охраны. На территории третьей зоны вводятся ограничения на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, загрязнением или истощением гидроминеральных ресурсов, на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений,

Допускаются: работы, не оказывающие отрицательного влияния на месторождения лечебных грязей и минеральных вод, а также не нарушающие природный экологический баланс в целом в районе.

Эти работы допустимы с разрешения администрации Краснодарского края, выдаваемого в соответствии с действующим законодательством и при наличии положительного заключения органов природоохранной деятельности и Роспотребнадзора.

Развитие и застройка территорий в пределах округа горно-санитарной охраны осуществляются в строгом соответствии с генеральными планами курортов и населенных пунктов в пределах Темрюкского района, утвержденными в установленном порядке.

В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны горно-санитарной охраны, санитарный режим, предусматриваемый в третьей зоне, является  единым для округа в целом.

Обеспечение соблюдения установленного режима в пределах округа и зон горно-санитарной охраны в соответствии с «Положением об округах…» осуществляют:

- в первой зоне –  пользователи природных лечебных ресурсов;

- во второй и третьей зонах – пользователи природных лечебных ресурсов, землепользователи территорий, входящих в эти зоны и проживающие в этих зонах граждане.

Вынесение на местность установленных границ округа горно-санитарной охраны осуществляет орган местного самоуправления не позднее чем через шесть месяцев после утверждения округа.

Запретительные мероприятия в округе горно-санитарной охраны

На территории первой зоны запрещается:

1. На участках месторождений лечебных грязей всякое строительство,  земляные и горные  работы, не связанные с их эксплуатацией и разведкой или благоустройством их территорий.

2. Любое жилищное строительство.

3. Размещение торговых точек и летних кафе непосредственно на пляже.

4. Функционирование существующих капитальных предприятий питания, торговли и бытового обслуживания без оборудования инженерно -коммунальными сетями.

5. Строительство новых капитальных предприятий питания, торговли и бытового обслуживания.

6. Земляные и горные работы в припляжной полосе, кроме работ связанных с благоустройством и реконструкцией набережных, берегоукрепительных и противооползневых работ.

7. Устройство свалок, сливных ям, поглощающих туалетов и колодцев.

8. Размещение автостоянок, кемпингов и палаточных лагерей.

9. Забор песка и гравия для строительных нужд.

10. Выпас скота по берегам лиманов и на территории песчаных кос.

11. Сброс неочищенных сточных вод в море, реки и ручьи, плавни.

12. Сброс сточных вод в лиманы Цокур и Кизилташский (месторождения лечебных грязей).

На территории  второй зоны запрещается:

1. Выброс мусора, бытовых отходов и других нечистот в водоемы и ливневые канавы.

2. Несанкционированную мойку автомашин.

3.Размещение животноводческих комплексов, птицефабрик и навозохранилищ.

4.Складирование и захоронение промышленных и сельскохозяйственных отходов.

5. Устройство неорганизованных свалок и скоплений твердого мусора.

6. Вырубка зеленых насаждений, кроме санитарных рубок и рубок ухода.

7. Бурение скважин, не связанных с расширением гидроминеральной базы

курорта и источников водоснабжения.

7. Производство горных работ, не связанных непосредственно с эксплуатацией

участков месторождения и развитием гидроминеральной базы курорта.

8. Сброс неочищенных сточных вод в открытые водоемы.

9. Массовый прогон скота.

10. Всякое строительство и иные работы, которые могут оказать неблагоприятное влияние на санитарное состояние территории и месторождения лечебных грязей.

Ограничения на хозяйственную деятельность, введенные для второй зоны распространяются и на территорию первой зоны.

На территории третьей зоны запрещается:

1. Устройство хранилищ и захоронений химических и радиоактивных веществ, а также вредных промышленных отходов.

2. Строительство промышленных предприятий, объектов и сооружений и выполнение работ, которые могут оказать неблагоприятное влияние на природные факторы курортов.

Ограничения на хозяйственную деятельность введенные для третьей зоны распространяются также на территорию второй и первой зон.

Меры по улучшению санитарно-гигиенической обстановки в округе ГСО МО Темрюкский район должны предусматривать два направления. Первое из них связано с общим оздоровлением санитарно-гигиенической обстановки в округе санитарной охраны курорта, уменьшением техногенной нагрузки на природную среду. Второе - снижение техногенных и антропогенных нагрузок непосредственно в зонах имеющихся лечебно-оздоровительных ресурсов, второй и первой зонах санитарной охраны.

2.3. Первая очередь строительства

Генеральным  планом определено поэтапное освоение территории станицы, в том числе первоочередное строительство.

Первоочередные объекты капитального строительства выделены в сферах жилищного, культурно-бытового, производственного строительства, благоустройства и озеленения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

строительство:

-  часовни  в парковой  зоне центральной части станицы,

-  оптового рынка сельхозпродукции в центральной части станицы,

-  торгово-выставочного комплекса в центральной части станицы

-  стадиона в центральной части станицы,

-  спортивного зала при школе № 6,

-  детского сада по ул. Береговой,

-  магазина-кафе и магазина при жилом доме по ул. Садовой,

-  досугово-развлекательного центра в северо-восточном районе станицы.

Размещение объектов в центральной части станицы на прилиманной равнине планируется после проведения мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

реконструкция и ввод в действие:

-  детского сада в пер. Рабочий,

-  бани-сауны в пер. Ильича;

реконструкция с увеличением вместимости:

-  дома быта,

-  участковой больницы;

благоустройство и озеленение:

-  существующего общественного центра и парка,

-  улиц и дорог на существующей территории станицы.

В сфере жилищного  строительства на 1-ю очередь намечена усадебная застройка жилых кварталов в северо-восточном и юго-восточном районах станицы. Согласно приведенным выше расчетам, проектная численность населения на первую очередь строительства  принята равной  13600 чел. Нормативная потребность в новой селитебной территории  - 73,7 га.

В сфере производственной деятельности первоочередные мероприятия будут связаны с разработкой Старотитаровского и Вышестеблиевского месторождения песков и строительством горно-обогатительного комбината.

2.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Старотитаровского сельского поселения на стадии генерального плана – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и оползневых процессов. В состав Старотитаровского сельского поселения входит ст.Старотитаровская и прилегающие земли, принадлежащие различным организациям.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления, подтопления, борьба с эрозионными процессами, оврагообразованием.

Природные условия Старотитаровского сельского поселения и прилегающих участков по СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности.

В гидрологическом отношении территория Старотитаровского сельского поселения относится к Таманскому полуострову и представлена лиманами Ахтанизовский, Старотитаровский, Кизилташский, ериками - Примак, Кулик, Подстепной и Тюремный, а также малыми водотоками - балками Бакай, Высочиная, Губова и т.д.

Режим уровня в лиманах зависит от колебаний речного стока, поступающего в них, от уровня воды в море, от характера связи с морем, с соседними лиманами, величины испарения, осадков, ветрового режима. Среднемноголетний уровень Ахтанизовского лимана колеблется около нулевой отметки, а амплитуда колебаний уровня не превышает 0,6 м.

Среднемноголетний уровень Старотитаровского лимана также колеблется около нулевой отметки, в летний период отметка уровня может понижаться относительно нулевой на 20-30см, в отдельные годы с обильными осадками уровень поднимается до отметки 1,5-1,55 м.

Гидрографическая сеть станицы Старотитаровской представлена верхней частью Старотитаровского лимана и водотоками, впадающими в него на этом участке - балки Бакай, Высочиная, балки без названия и левобережному склону общей водосборной площадью 37,2 км2. Балка Бакай и лиман Старотитаровский разделяют станицу Старотитаровскую на северную и южную части.

Старотитаровский лиман относится к закрытым лиманам, потерявшим связь с морем, средняя глубина лимана 1-1,2 м, максимальная – 1,5 м, площадь зеркала 17,5км2.

Подпитка Старотитаровского лимана в верхней его части происходит по балкам Бакай, Высочиная, по балке без названия и по левобережному склону. Русло балок слабоизвилистое, берега пологие, реже обрывистые, высотой 1-2 м, в нижнем течении водотоки протекают по ст. Старотитаровской и врез русла составляет 0,5-1м.

Длина балки Бакай 5,2 км, площадь водосбора 22,3 км2. В проектируемых границах ст. Старотитаровская пересекается внутристаничными дорогами с рядом водопропускных сооружений.

В верховьях балки и её правобережного притока расположены два русловых пруда, образованных земляными плотинами длиной 50 м и шириной 5м.

Длина балки без названия 3,9 км, площадь водосбора 10,4 км2.

В верховьях балки без названия расположено безымянное озеро округлой формы, площадь его 27 га, средняя глубина 1 м. Озеро относится к внутридельтовым водоёмам и представляет собой остаток древней дельты, формировавшейся в середине 19 века. Питается озеро поверхностными и подземными водами, амплитуда колебаний уровня воды в многолетнем разрезе не превышает 1,2 м. Излишки воды из озера по вытекающему ручью через водопропускное сооружение заложенного в теле автодороги Крымск-Кавказ попадают в балку без названия и в Старотитаровский лиман.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории к негативным факторам Старотитаровского сельского поселения следует отнести:

– частичное подтопление;

– частичное затопление;

– размыв берегового откоса и его сопровождающие обвалы и оползни;

– широкое развитие плоскостного смыва и сопровождающая его эрозия склонов;

К подтопленным площадям отнесена территория в ст. Старотитаровской вдоль рекультивируемой балки Бакай ( центральная часть станицы).

Рельеф прилиманных равнин, окаймляющий акваторию Старотитаровского лимана, представляет собой почти горизонтальные слабонаклонные поверхности с абсолютными отметками 0,302,90 м. Эти низины периодически частично затапливаются в осенне-зимние сезоны, когда лиманы имеют положительный гидрологический баланс.

Эрозионные формы Старотитаровского сельского поселения выражены главным образом в виде оврагов и балок. Все склоны подвержены плоскостному смыву.

Берега лиманов пологие, заросшие камышом и характеризуются отсутствием эрозионной деятельности.

Нормативная (исходная) сейсмичность района изысканий, согласно СНиП II-7-81* на основе карты ОСР 97-А и территориальным строительным нормам СНКК 22-301-2000, оценивается в 8 баллов по шкале MSK-64, расчетная – 8 баллов.

При разработке генерального плана Старотитаровского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" , СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

– защита от затопления и подтопления;

– противоэрозионные мероприятия.

3. Агролесомелиорация.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на "Схеме инженерной подготовки территории" в М 1:10000 и М 1:25000. Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим разделом мероприятий.

2.5.1. Организация поверхностного стока

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности. Для отвода дождевых и талых вод с территории ст.Старотитаровской настоящим проектом предусматривается следующее:

– строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния станицы и перспективы ее развития;

– строительство открытых водоотводящих каналов;

– строительство нагорных каналов;

– строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей.

В плановом и высотном положении ст. Старотитаровская разбита на 3 зоны, тяготеющие к различным водоприемникам.

Территория зоны № 1 расположена на западе ст. Старотитаровской с двух сторон балки Бакай. Водоприемником поверхностного стока с этой территории являются проектируемые  водоотводящие  каналы  по  трассе  балки  Бакай  ГД и ГД -1.

Территория зоны № 2 расположена в северо-восточной части ст.Старотитаровской вдоль левого берега Старотитаровского лимана. Водоприемником поверхностного стока с этой территории является лиман Старотитаровский.

Территория зоны №3 расположена в юго-восточной части ст.Старотитаровской вдоль правого берега Старотитаровского лимана. Водоприемником поверхностного стока с этой территории является лиман Старотитаровский.

При разработке данного раздела учитывались расчетные расходы поверхностных сточных вод, формирующихся как в пределах селитебной территории станицы, так и с нагорной части, примыкающей к границам ст.Старотитаровской, и перспективы ее развития.

На территории станицы выделено 25 водосборных бассейнов и разработаны схемы отвода поверхностного стока в каждом из них.

Схема стока по водосборным бассейнам выполнена на основании изучения топографических материалов и характера застройки, положения водоприемников и их уровенного режима.

В каждом бассейне проходит главный коллектор. При выборе их трасс использовались существующие открытые водоводы, пересекающие населенный пункт.

Главные коллекторы принимают поверхностный сток с прилегающей территории и отводят в водоприемник.

Расчетные расходы дождевых вод определены согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Расчет выполнен на 20 минут интенсивного дождя.

Расходы дождевых вод в границах каждого водосборного бассейна приведены в таблице 22.

Водосборная и транспортирующая сеть выполняется в лотках серии   3.900-3. При глубине заложения лотков более 1 м они перекрываются железобетонными плитами, либо прокладываются в трубах.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды. При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,0 м.

В северо-западной части ст. Старотитаровской предусмотрено устройство нагорных каналов, предназначенных для сбора и организованного отвода поверхностного стока с прилегающей территории в водоприёмник.

На стадии генплана в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом.

При определении границ бассейнов и трассировки главных коллекторов учитывалось размещение очистных сооружений. В данном проекте из-за невозможности выноса очистных сооружений за пределы застройки, на участках водосборных бассейнов 1-19 устраиваются локальные очистные сооружения, которые размещаются рядом с главным коллектором перед выпуском сбросных вод в водоприемник.

На участках водосборных бассейнов 20-25, проектом предусмотрено устройство очистных сооружений, расположенных за пределами ст.Старотитаровской. Для переброски стоков на очистные сооружения рядом с разделительными камерами предусматривается строительство регулирующих емкостей и насосных станций.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий площадью до 20 га допускается сбрасывать поверхностный сток без очистки.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Данным условиям соответствует период однократного превышения расчетной интенсивности дождя Рlim = 0,05 года. При этих условиях обеспечивается подача на очистные сооружения 70% годового объема дождевого стока. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

Для разгрузки ливневой канализации при больших расходах дождевого стока, устраиваются разделительные камеры. Они сбрасывают в водоем ту часть стока, которая может не подвергаться очистке. Загрязненная часть подается на очистные сооружения. С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, в проекте предусмотрено устройство резервуаров.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т.п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

В дальнейшем каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод в станице является настоятельной необходимостью.

2.5.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка селитебной территории станицы Старотитаровской в границах генплана, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог и коммуникаций привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

Первоочередными мероприятиями по защите территории станицы Старотитаровской от опасных природных явлений являются:

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление и затопление территории ст. Старотитаровской зависит от многих факторов, подразделяемых на две группы: естественного, природного характера и искусственного, антропогенного происхождения.

К естественным факторам относятся: климатические, гидрологические, гидрогеологические, почвенные и рельеф.

По особенностям водного режима водотоки Таманского полуострова относятся к водотокам, для которых характерны паводки в течение всего года с преобладанием в холодное время.

Наибольшие расходы воды зимних паводков являются, как правило, и наибольшими годовыми. Формирование зимних паводков происходит за счет выпадения смешанных осадков, смывающих при оттепелях неустойчивый снежный покров.

В теплое время года максимальные расходы могут вызвать ливневые дожди, которые часто подпитываются разрушившимися смерчами, приходящими с моря. При выпадении в летний период ливневых осадков большой интенсивности могут сформироваться максимальные расходы, превышающие по величине зимние максимумы.

Режим уровня в лиманах зависит от колебаний речного стока, поступающего в них, от уровня воды в море, от характера связи с морем, с соседними лиманами, величины испарения, осадков, ветрового режима. Среднемноголетний уровень Ахтанизовского лимана колеблется около нулевой отметки, а амплитуда колебаний уровня не превышает 0,6 м.

Среднемноголетний уровень Старотитаровского лимана также колеблется около нулевой отметки, в летний период отметка уровня может понижаться относительно нулевой на 20-30 см, в отдельные годы с обильными осадками уровень поднимается до отметки 1,5-1,55 м.

Первопричиной переувлажнения и подтопления земель являются осадки – их величина, характер и периодичность выпадения.

Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счет атмосферных осадков, а разгрузка идет в балки и лиманы.

Величина сезонного изменения режима грунтовых вод главным образом зависит от приуроченности водоносного горизонта к морфоструктурам региона. Так, вблизи области питания водоносных горизонтов, в верхних частях склонов возвышенности, где они залегают на глубинах до 6,5 м, годовая амплитуда колебания уровня грунтовых вод составляет 1,50-3,00 м.

Вблизи зоны разгрузки уровень грунтовых вод определяется гидрологическим режимом лиманов. В ходе сезонных изменений их уровня отмечается два подъема. Первый продолжительный с января по май с амплитудой до 0,32 м, второй незначительный – в ноябре, с амплитудой 0,24 м.

Подтопление ст. Старотитаровской на участке от западной границы до переулка Пугачева взаимосвязано с состоянием овражно-балочной сети на урбанизированной территории, пропускной способностью существующих водопропускных сооружений и состоянием водоприемника поверхностных вод – Старотитаровского лимана.

Водотоки в ст.Старотитаровской: балки Бакай, Высочиная, балки без названия и левобережный склон представляют собой овражно-балочную систему холмисто-грядовых равнин. Холмистые гряды имеют протяжённость от 8-10 км до 40 км при ширине от 1,5-2 км до 5-6 км. Абсолютные отметки вершин колеблются от 40-50 м до 165 м. Гряды характеризуются сглаженными водораздельными поверхностями, на которых выделяются отдельные холмы.

Русла водотоков просматриваемые в рельефе, извилистые, заросшие кустарником и камышом, ширина русла в пределах русловых бровок 1,5-3,0, с глубиной вреза русла 1,5-2,5 м.

В нижнем течении, русловая сеть водотоков находится под влиянием антропогенных факторов, что уменьшает их пропускную способность русла и, как следствие этого, вызывает подтопление прилегающего жилого фонда. На этом участке ширина русла балки Бакай составляет 2–5 м, а врез – 0,5-1,4 м. Отметка поймы водотока на 0,7-1 м выше минимальных отметок дна в русле водотока, пойма заросла камышом и кустарниковой растительностью, засоряется бытовым мусором.

В станице Старотитаровской водотоки неоднократно пересекаются внутристаничными дорогами с рядом водопропускных сооружений, которые не обеспечивают пропуск паводковых вод, создавая подпор уровней выше сооружения, что увеличивает заиление водотока и, как следствие этого, повышение уровня воды и способствуют отложению наносов в русловой и пойменной части балок.

Поступающие наносы с прилегающей водосборной площади практически полностью осаждаются на этом участке лимана, что способствует постоянному повышению отметок дна лимана и как следствие этого усиливает подтопления ст.Старотитаровской. Мощность донных отложений составляет 2-3м. Существующие водопропускные сооружения не обеспечивают пропуск поступающих на этот участок лимана паводковых вод, суммарный объем которых равен 1,7 млн. м3.

Для обеспечения пропуска паводковых вод и предотвращения подтопления ст. Старотитаровской, стабилизации уровенного режима и улучшения санитарного состояния водотоков и лимана необходимо:

– восстановление естественных водотоков внутри застроенных и перспективных территорий, очистка их от камыша, сорной растительности и завалов.

– строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

– провести расчистку балки Бакай (1-ГД);

– провести расчистку верхней части лимана, отсекаемого автодорогой Темрюк-Старотитаровская (1-ГД и ГД);

– выполнить реконструкцию водопропускных сооружений на водотоках и лимане, для обеспечения пропуска паводковых вод;

– строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающей территории.

Расчистка выполняется от западной границы ст.Старотитаровской до пер.Пугачева – канал 1-ГД и от пер.Ильича до канала 1-ГД – канал ГД. Каналы 1-ГД и ГД проходят по контуру верхней части Старотитаровского лимана, отсекаемого автодорогой Темрюк-Старотитаровская. Сечение каналов см. рис.1.

На участке, проходящем по балке Бакай, разработанный грунт укладывается с одной стороны на полосе 15м. В отвалах устраиваются прорези для отвода поверхностного стока (см. рис.1).

На участке каналов, проходящих по контуру верхней части Старотитаровского лимана, разработанный грунт укладывается в отвал во внутреннюю часть контура. В дальнейшем на территории, образованной двумя каналами произвести расчистку ложа верхней части Старотитаровского лимана.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозия почв наносит колоссальный ущерб сельскому хозяйству. Она ведет к уменьшению мощности гумусового горизонта и снижению плодородия почвы. Кроме того, эрозия вызывает иссушение почвы, заиление продуктами эрозии водоемов, занесение мелкоземом сельскохозяйственных посевов и т.д. Смыв и размыв почвы особенно заметно проявляется на склонах. На возникновение водной эрозии влияют такие факторы, как рельеф, экспозиция склона, растительность и хозяйственное использование территории.

Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории Старотитаровского сельского поселения имеют развитие оба типа водной эрозии.

Площадной смыв почв или плоскостная эрозия является начальной стадией развития водной эрозии, происходит она на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается, в основном, гумусированный слой почвы и почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате поверхностного смыва с бассейна, боковой и глубинной эрозии русла, а также ветровой эрозии образуется сток наносов, который увеличивается по длине водотока за счет возрастающего смыва с водосборной площади. Большая часть стока наносов, как и воды, проходит во время паводков.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов.

На территории Старотитаровского сельского поселения все склоны подвержены плоскостному смыву и сопровождающей его эрозии склонов. Эрозионные формы выражены главным образом в виде оврагов и балок, в которых происходит размыв берегового откоса и его сопровождающие обвалы и оползни.

В связи с этим схемой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на защиту Старотитаровского сельского поселения от эрозионных процессов:

1. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от плоскостной эрозии:

а). Комплекс агротехнических мероприятий:

- залужение склонов;

- безотвальная вспашка;

- устройство буферных полос (посев трав в виде полос шириной 1-2,5м поперёк основного склона);

- обработка почвы и посев культур поперек склонов.

б). Лесомелиоративные мероприятия:

- посадку поперёк склонов лесных полос;

- посадка зеленых насаждений, посев трав.

в). Гидротехнические мероприятия:

- устройство нагорных каналов.

2. Противоэрозионные мероприятия для защиты склонов от линейной эрозии (ложбины, овраги, промоины, балки):

- выполаживание откосов;

- залужение многолетними травами;

- устройство водозадерживающего вала;

- посадка приовражной лесной полосы.

Освоение выположенных оврагов и межовражных пространств дает возможность решить основные задачи:

- резко ослабить процессы водной эрозии почв (оврагообразование);

- ввести в севооборот неудобные, ранее разрушенные земли.

Проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территорий путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Данным проектом схема противоэрозионных мероприятий дается как основа для дальнейших, более детальных разработок, выполняемых на стадии рабочих проектов.

2.5.3. Мероприятия по берегоукреплению

и благоустройству искусственных водоемов

Берегоукрепительные работы искусственных водоемов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Использование геокомпозитной сетки Макмат позволит восстановить плодородный слой откосов и защитить их от эрозионных процессов. Благодаря ворсистой лицевой поверхности сетка Макмат способна аккумулировать в себе частички грунта и препятствовать эрозии поверхностного слоя почвы.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам водоема предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

- расчистка водоемов;

- профилирование берегов;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- укрепление откосов сеткой Макмат и посевом трав.

2.5.4. Агролесомелиорация

Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать для предотвращения эрозии, уменьшения инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания.

Мероприятия по агролесомелиорации включают:

– посев многолетних трав;

– посадку деревьев и кустарников.

На территории Старотитаровского сельского поселения в границах проекта генплана при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т.д. необходимо максимально сохранять зеленые насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" на стадии рабочего проекта.

2.5.5. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве на территории Старотитаровского сельского поселения

необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

– во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение  просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

– в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах";

– почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

– все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п. 2 СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений	 от опасных геологических процессов";

– инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления";

– здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" и ТСН22-302-2000 "Строительство в сейсмических районах Краснодарского края";

– при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей – по отдельному рабочему проекту;

– в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

– все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением "Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов";

– при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций, т.к. грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.6. Инженерное оборудование территории

2.6.1. Водоснабжение и канализация

В настоящем разделе проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН 2.1.5.689-89 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования»;

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия проектируемого района относятся к  категории сложности. Грунты представлены суглинками желто-бурыми, полутвердыми, легкими, песчанистыми, просадочными. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 1,10 до 5,00м от поверхности земли.

Проектируемая территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 8 баллов.

2.6.1.1. Водоснабжение

Существующее положение и имеющиеся проработки

Согласно справке ГУП «Южводопровод» Таманское Управление водопроводов от 4.10.2002 г. за №1284 водоснабжение ст. Старотитаровской принято от  существующего Таманского группового водопровода МТ-3-1 Ø600мм с водозаборами поверхностных вод из р. Кубань и р. Казачий Ерик.

Источником водоснабжения Таманского полуострова являются поверхностные воды р. Кубань с ее дельтовым рукавом р. Казачий Ерик.

Территория полуострова не имеет подземных источников и других водных ресурсов пресных вод для использования в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На базе единственного поверхностного источника создана централизованная система водоснабжения Таманского полуострова – Таманский групповой водопровод (ТГВ).

В составе сооружений группового водопровода имеются:

- два водозабора речной воды из поверхностного источника;

- головные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества;

- резервуары чистой воды;

- магистральные и разводящие водоводы питьевой воды.

Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений водопровода, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

В связи с продолжительной эксплуатацией (с 1972г., 1978г., 1982г.) водоводы подверглись значительному износу, поэтому требуется их перекладка.

В 2005г. ОАО институт «Ростовский Водоканалпроект» разработал проект ГС-167-НВК. Основной задачей проекта было решение вопроса по обеспечению водоснабжения предприятий, образующих промышленные районы морского порта «Железный Рог» с учетом развития населенных пунктов, в том числе ст. Старотитаровской.

В состав сооружений группового водопровода входят:

- водозаборные сооружения №1 (с рыбозащитным устройством) и насосная станция I подъема, располагаемые на левом берегу Казачьего Ерика ниже железнодорожного моста Стрелка – Темрюк;

- водозаборные сооружения №2 (с рыбозащитным устройством) и насосная станция I подъема, расположенные на левом берегу р. Кубань выше водозаборных сооружений № 1, построенных в 1987 г.

- водопроводные очистные сооружения по приготовлению воды питьевого качества реагентным способом с отстаиванием и фильтрацией. На площадке сооружений находятся резервуары чистой воды 2 х 3000м3 и насосная станция II подъема. Перед подачей воды потребителям производится ее обеззараживание хлором. Хлораторная подлежит реконструкции в связи с необходимостью приведения хлорного хозяйства в соответствие с действующими «Правилами безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» ПБ 09-594-03.

Производительность системы Таманского группового водопровода 63000м3/сут.

Качество воды, подаваемой потребителям после очистных сооружений, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таманский групповой водопровод имеет развитую сеть магистральных и разводящих водоводов питьевой воды.

В эксплуатации находится более 230км водоводов, в том числе магистральный до горы Чиркова Ø500 мм и разводящие водоводы, подающие питьевую воду в южную часть Таманского полуострова, в том числе и в ст. Старотиторовскую. Резервуары построены в период с 1972 г. по 1987 г. в количестве 13 штук суммарным объемом воды 24000м3. Резервуары с высотной посадкой расположены у населенного пункта и обеспечивают подачу воды в самотечно-напорном режиме. Для подачи питьевой воды от резервуаров чистой воды на горе Чиркова до водопроводных сооружений промкомплексов и жилых поселков предусматриваются магистральные и внеплощадочные разводящие водоводы.

Трассы проектируемых водоводов прокладываются на участках существующих водоводов параллельно им. Водоводы оборудуются необходимой арматурой (вантузы, выпуски, отключающие задвижки), устанавливаемой в колодцах и камерах.

Согласно этой схеме по территории ст. Старотитаровской проходит водовод МТ-3-1 Ø600мм.

В 1986 году институтом «Кубаньгипросельхозстрой» г. Краснодара был выполнен проект планировки и застройки ст. Старотитаровской.

Проектируемое водоснабжение

Проектируемый водопровод предназначается для снабжения питьевой водой населения и пожаротушения ст. Старотитаровской, общественных и коммунальных объектов, расположенных в границах разработанного генерального плана населенного пункта с учетом развития на расчетный срок до 2028г.

Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, в виду отсутствия данных о развитии промышленности, принимаем дополнительно в размере 25% от расхода воды на хозпитьевые нужды населения.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения потребителей станицы.

Расчетное водопотребление принято в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом планируемого количества населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки станицы.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 12.

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

- на современное состояние Q=2404,36м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=3303,40м3/сут.;

- на расчетный срок Q=4743,15м3/сут.

Расход воды на полив территории принят без учета полива приусадебных участков, который осуществляется из местных источников.

Данные по водопотреблению

Таблица 12

Таблица 12

Схема водоснабжения

Согласно справке водоснабжение станицы предусматривается из Таманского группового водопровода. Для обеспечения водой населения и промпредприятий поселка в полном объёме, проектом предлагается схема централизованного водоснабжения со строительством узла головных водопроводных сооружений в составе:

1. Резервуары хозпитьевого противопожарного запаса воды - 2шт.

2. Насосная станция II подъема - 1 шт.

3. Фильтры-поглотители – 2 шт.

4. Трансформаторная подстанция - 1 шт.

5. Дизельная - 1 шт.

6.Проходная с бытовками - 1шт.

7. Зона санитарной охраны.

Из магистрального трубопровода МТ-3-1 Ø600мм. вода подается в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Генеральным планом предусматривается строительство кольцевой водопроводной сети с включением  существующих сетей в расчетную схему для пропуска расхода воды на хозпитьевые противопожарные нужды.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5л/с. каждая.

Общий расход составляет 25л/с (10х2+2х2,5).

С учетом п. 15.3 СНиП 2.04.02-84* в районах с сейсмичностью 8 баллов в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в 2 раза больше определяемого и аварийный объем воды, обеспечивающий хозпитьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 часов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Водопроводная сеть

Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления.

Сеть водопровода принята кольцевая из стальных электросварных труб Ø200мм – 250мм по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 55,00км.

Водоводы в две нитки от узла водопроводных сооружений до кольцевой сети 2Ø 250 , L=1000,00.

Объем работ по водопроводу ст. Старотитаровской

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | 200-150 | Сталь, полиэтилен | 55000,00 |
| 2 | Водовод (2 нитки) | 2х250 | сталь | 1000,00 |
| 3 | Резервуары железобетонные |  |  | 2 |
| 4 | Насосная станция II подъема с электролизной |  |  | 1 |

2.6.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации проектируемого населенного пункта разработана на основании задания на проектирование, санитарного задания и исходных данных, выданных заказчиком, а также в соответствии с архитектурно - планировочными решениями, принятыми при разработке генерального плана.

Существующая канализация

Согласно справке МУП «Водоканал»  канализацией  охвачен поселок Водников в ст. Старотитаровской с отведением стоков в КНС и далее  на очистные канализационные сооружения производительностью 2,00 тыс.м3/сут. филиала Таманского группового водопровода и жилые дома ООО «Кубань-Вино» со сбросом стоков без очистки в озеро.

Проектируемая канализация

В данном разделе генерального плана разработана централизованная схема канализации ст. Старотитаровской.

Расчетные расходы сточных вод для поселка определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 14. Расход стоков составляет:

- на современное состояние Q=2349,61м3/сут.;

- на I очередь строительства Q=3248,65м3/сут.;

- на расчетный срок Q=4689,10м3/сут.

С учетом инженерной подготовки территории проектом канализации в   ст. Старотитаровской для уменьшения глубины заложения канализационных сетей запроектированы канализационные насосные станции перекачки в количестве  6 шт.

Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на проектируемые очистные сооружения канализации.

Очистные сооружения производительностью 4,70тыс.м3/сут запроектированы на южной окраине станицы. Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении производительностью 4700 м3/сут, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        <3мг/л;

БПКпол     <3мг/л;

NH4→ N<0,4мг/л;

NО3→ N<9,1мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме. Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Стоимость оборудования составляет от 400 до 2000 у.е. за кубометр очистки в зависимости от качества исходной воды и требований к очистке.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод на земледельческие поля орошения.

Полив производится в течение 10 дней каждого месяца за исключением зимнего периода на земледельческих полях орошения. На период прекращения поливов запроектированы пруды-накопители площадью около 6,00 га.

Применение сточных вод и осадка в сельском хозяйстве позволяет увеличивать рост плодородия почвы, получать устойчивые урожаи, обеспечивает обеззараживание и доочистку сточных вод, приносит дополнительный доход, за счет которого окупаются в допустимые сроки капитальные вложения в строительство ЗПО.

На земледельческие поля орошения площадью около 160,00 га запроектирован сброс очищенных сточных вод после полной биологической очистки. На ЗПО создают многолетний луг, который используется в зависимости от потребностей хозяйства или как культурное пастбище и сенокос.

Общая протяженность проектируемых самотечных и напорных канализационных сетей составляет 30,30 км.

Данные по водоотведению

Таблица 14

Объем работ по канализации  СТ. Старотитаровской

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок шт., м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы канализационные самотечные | 150-400 | полиэтил. | 23000,00 |
| 2 | Трубы напорные | 80-250 | полиэтил. | 7300,00 |
| 3 | Канализационная насосная станция | 9,0м | ж/бет. | 1 |
| 4 | Канализационная насосная станция | 2,0м | метал. | 5 |
| 5 | Канализационные очистные сооружения, Q =4700,00м3 /сут. |  |  | 1 |

2.6.1.3. Проект зон санитарной охраны

Настоящий проект зон санитарной охраны водозаборных сооружений     ст. Старотитаровской составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640 и действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность ухудшения качества воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Для водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

2.6.1.4. Основные технико-экономические показатели

по разделу «Водоснабжение и канализация»

Таблица 16

| № п/п | Показатели | Ед-ца измере-ния | Современ. состояние | Расчетный срок 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| ст. Старотитаровская |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/сут | 2404,36 | 4743,15 | 3303,40 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 1969,36 | 3911,15 | 2733,40 |
|  | - на производственные нужды |  | 435,00 | 832,00 | 570,00 |
| 2.6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 2.6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | Таманский групповой водопровод |  |  |
|  | - водозаборов поверхностных вод |  |  |  |  |
| 2.6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-250 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут | 130-230 | 200-250 | 160-250 |
| 2.6.1.5 | Протяженность сетей | км |  | 56,00 | 26,00 |
| 2.6.1.2. Канализация |  |  |  |  |  |
| ст. Старотитаровская |  |  |  |  |  |
| 2.6.2.1 | Общее поступление сточных вод, в том числе: | м3/сут | 2349,61 | 4689,10 | 3248,65 |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | 1914,61 | 3857,10 | 2678,65 |
|  | - производственные сточные воды | м3/сут - | 435,00 | 832,00 | 570,00 |
| 2.6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 2400,00 | 4700,00 | 3300,00 |
| 2.6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 30,30 | 20,00 |

2.6.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края на расчетный срок до 2029г. выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Старотитаровского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой:

Станица Старотитаровская с численностью населения 12547 человек, с проектной численность населения на расчётный срок (2028 год) – 15000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2018 год) – 13600 человек.

В составе генерального плана развития Старотитаровского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ и 10 кВ на расчётный срок до 2029 года.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производ- ственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 17, 18.

Расчет электрических нагрузок

###### Таблица 17

| № п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок до 2029 г. | На I очередь строительства до 2019 г. |
| станица Старотитаровская |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 16218 | 16748 |
|  | - проектируемый | 2650 | 1139 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 3503 | 1357 |
|  | - проектируемый | 331 | 2146 |
| 3 | Наружное освещение | 150 | 136 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 19871 | 18241 |
|  | б) Проектируемые | 2981 | 3285 |
|  | Итого: а) + б) | 22852 | 21526 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15996 | 15068 |
| Старотитаровское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 16218 | 16748 |
|  | - проектируемый | 2650 | 1139 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 3503 | 1357 |
|  | - проектируемый | 331 | 2146 |
| 3 | Наружное освещение | 150 | 136 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 19871 | 18241 |
|  | б) Проектируемые | 2981 | 3285 |
|  | Итого: а) + б) | 22852 | 21526 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15996 | 15068 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано от ПС-110/10 кВ «Старотитаровская» мощностью 2х6,3 МВА по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35 и АС-50.

Низковольтное напряжение распределяется от КТП 10/0,4 кВ в количестве 79 штук суммарной мощностью 12323 кВА.

Имеющейся мощности ПС-110/10 кВ «Старотитаровская» недостаточно для обеспечения бесперебойным питанием потребителей сельского поселения в будущем, поэтому к 2018 году планируются следующие работы на этой подстанции:

- Замена силового трансформатора Т-1 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

- ВЧ-связь и телемеханизацию нового оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Темрюкских РРЭС.

- Выбрать принципы и установки устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗиПА).

Кроме того, к концу 2009 года предполагается завершение строительства новой ПС-220/110 кВ «Вышестеблиевская» трансформаторной мощностью 250,0 МВА (2х125 МВА), что повысит надежность электроснабжения Таманского полуострова и обеспечит возможность присоединения новых потребителей.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2018 году двух существующих трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 410 кВт до 630 кВт;

- строительство к 2018 году 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 2215 кВт;

- строительство к 2018 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,10 км.

- строительство к 2028 году 8 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 2875 кВт;

- строительство к 2028 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 2,30 км.

- демонтаж к 2028 году 4 трансформаторных подстанций общей мощностью 503 кВт;

- демонтаж к 2028 году ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,55 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Темрюкскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Старотитаровского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 110 кВи10 кВ

Трассы ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят ВЛ-110 кВ и ВЛ-10 кВ, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 26,50 км.

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 101,64 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-220 кВ – 21,52 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 15,74 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 4,40 км.

Протяженность демонтируемых ВЛ-10 кВ – 0,55 км.

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 18

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние на 2008 год | Расчетный срок до 2029 г. | В том числе на I оч. стр. до 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Старотитаровская |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 159,7 | 200,2 | 188,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 13,0 | 34,9 | 31,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 146,7 | 165,3 | 156,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12728 | 13346 | 13865 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11693 | 11019 | 11521 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 12,6 | 24,6 | 24,6 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 128,14 | 169,25 | 167,5 |
|  | в том числе: - сети 220 кВ | км | 0 | 21,52 | 21,52 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 26,50 | 42,24 | 42,24 |
|  | - сети 10 кВ | км | 101,64 | 105,49 | 103,74 |
| Старотитаровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн. кВт в год | 159,7 | 200,2 | 188,6 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 13,0 | 34,9 | 31,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 146,7 | 165,3 | 156,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12728 | 13346 | 13865 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11693 | 11019 | 11521 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 12,6 | 24,6 | 24,6 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 128,14 | 169,25 | 167,50 |
|  | в том числе: - сети 220 кВ | км | 0 | 21,52 | 21,52 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | 26,50 | 42,24 | 42,24 |
|  | - сети 10 кВ | км | 101,64 | 105,49 | 103,74 |

2.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для проекта генерального плана Старотитаровского сельского поселения в составе «Генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справок о теплоснабжении Старотитаровского сельского поселения  Темрюкского района Краснодарского края б/н, выданных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

Существующее положение

Теплоснабжение Старотитаровского сельского поселения в настоящее время осуществляется от пятнадцати котельных (пять из них ведомственные), которые отапливают административные, производственные и жилые здания, детские сады и школы.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 19

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная №1 | 0,40 | 0,40 | Жидкое топливо |
| Котельная №2 | 1,20 | 1,20 | Жидкое топливо |
| Котельная №3 | 0,40 | 0,40 | Жидкое топливо |
| Котельная №4 | 7,80 | 7,80 | Жидкое топливо |
| Котельная №5 | 0,10 | 0,10 | Жидкое топливо |
| Котельная №6 | 0,07 | 0,07 | Жидкое топливо |
| Котельная №7 | 0,96 | 0,96 | Твердое топливо |
| Котельная №8 | 1,60 | 1,60 | Жидкое топливо |
| Котельная №9 | 0,115 | 0,115 | Жидкое топливо |
| Котельная №10 | 3,20 | 3,20 | Жидкое топливо |
| Итого | 15,845 | 15,845 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов Старотитаровского сельского поселения в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двенадцати существующих и четырнадцати новых районных котельных, строительство десяти из них планируется на I очередь строительства 2019 г., а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление вновь проектируемых индивидуальных жилых секционных домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов.

По данным заказчика котельные №№ 2, 4, 10 закрываются, в связи с переводом объектов теплоснабжения на индивидуальные источники теплоснабжения. Проектом предусматривается реконструкция существующих котельных № 8 и № 10 в связи с увеличением тепловой нагрузки. Все котельные, пристроенные к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, должны быть расположены с учетом СНиП.

Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19°С.

2. Средняя температура отопительного периода – 2,0°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 149 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства

Таблица 20

| Наименование | Расчетный срок 2019 г. |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,09 | - | - | 0,09 | 0,10 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,06 | - | - | 0,06 | 0,07 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,90 | - | - | 0,90 | 0,96 |
| Котельная №8 (существующая) | 1,14 | 0,55 | 0,55 | 2,24 | 2,40 |
| Котельная №9 (существующая) | 0,107 | - | - | 0,107 | 0,115 |
| Котельная №10 (существующая) | 0,45 | 0,25 | 0,20 | 0,90 | 1,00 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,37 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,72 | 0,77 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,37 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,45 | 0,10 | 0,45 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,37 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,40 | 0,35 | 0,18 | 0,93 | 1,00 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,22 | 0,24 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 1,85 | 1,05 | 1,75 | 4,65 | 5,00 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,52 | 0,56 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| Итого |  |  |  |  | 15,405 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 21

| Наименование | Расчетный срок 2029 г. |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,37 | - | - | 0,37 | 0,40 |
| Котельная №5 (существующая) | 0,09 | - | - | 0,09 | 0,10 |
| Котельная №6 (существующая) | 0,06 | - | - | 0,06 | 0,07 |
| Котельная №7 (существующая) | 0,90 | - | - | 0,90 | 0,96 |
| Котельная №8 (существующая) | 1,14 | 0,55 | 0,55 | 2,24 | 2,40 |
| Котельная №9 (существующая) | 0,107 | - | - | 0,107 | 0,115 |
| Котельная №10 (существующая) | 0,45 | 0,25 | 0,20 | 0,90 | 1,00 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,37 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,32 | 0,20 | 0,20 | 0,72 | 0,77 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,37 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,45 | 0,10 | 0,45 | 1,00 | 1,07 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,37 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,40 | 0,35 | 0,18 | 0,93 | 1,00 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,22 | 0,24 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 1,85 | 1,05 | 1,75 | 4,65 | 5,00 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,15 | 0,15 | 0,22 | 0,52 | 0,56 |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,63 | 0,67 |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,25 | 0,15 | 0,30 | 0,70 | 0,75 |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,95 | 0,30 | 0,70 | 1,95 | 2,10 |
| Котельная №14 (проектируемая) | 1,00 | 0,60 | 0,65 | 2,25 | 2,40 |
| Итого |  |  |  |  | 21,325 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современ. состояние 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. | В т.ч. на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,027072 | 0,036430 | 0,026320 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,027072 | 0,036430 | 0,026320 |
| 2.6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 15,405 | 21,325 | 15,405 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 15,405 | 21,325 | 15,405 |
| 2.6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - |
| 2.6.3.4 | Протяженность сетей | км | 7,500 | 6,200 | 4,500 |

2.6.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «Газпром трансгаз-Кубань» за №05/0240/14/2373 от 03.12.08г., справок ОАО «Темрюкрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Старотитаровского сельского поселения является существующая АГРС Старотитаровская.

Давление газа на выходе из АГРС – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Старотитаровского сельского поселения осуществляется не только по газопроводам высокого давления, но и по газопроводам среднего и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Транспортировку природного газа по магистральным газопроводам обеспечивает ООО «Газпром трансгаз-Кубань».

Из 3 населенных пунктов, входящих в состав Старотитаровского сельского поселения, газифицирована природным газом только станица Старотитаровская.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- АГРС Старотитаровская.

Подача природного газа потребителям производится по существующим сетям газопровода высокого давления общей протяженностью 10,30 км. На территории сельского поселения в ст. Старотитаровской имеется  ПГБ –1 шт., ШРП – 8 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Темрюкрайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

По территории сельского поселения проложены существующие газопроводы высокого давления к следующим населенным пунктам:

- от АГРС Старотитаровская по ст. Старотитаровской;

На момент разработки генерального плана Старотитаровского сельского поселения населенные пункты «Дубовый рынок» и поселок при МТФ природным газом не снабжаются.

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Газоснабжение поселка «Дубовый рынок» на перспективу предусматривается от АГРС Старотитаровская.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития станицы необходимо построить дополнительно 1 установку ПГБ, 6 шт. ГРП шкафного типа (ШРП) и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к котельным протяженностью 26,30 км.

Мощность существующей АГРС ОАО «Газпром» - «Старотитаровская» не позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Проектная производительность АГРС Старотитаровская - 10000 м³/ч.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Старотитаровского сельского поселения был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок (2029 г.) и на I очередь строительства (2019 г.) Результаты расчетов представлены в таблицах 23 - 25.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 23

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старотитаровское сельское поселение, всего | м³/ч | 17101 | 15626 |
|  | - ст. Старотитаровская | -«- | 17055 | 15580 |
|  | - Дубовый рынок | -«- | 7 | 7 |
|  | - Поселок при МТФ | -«- | 39 | 39 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Старотитаровское сельское поселение, всего | тыс.м³/год | 31072 | 28365 |
|  | - ст. Старотитаровская | -«- | 30990 | 28283 |
|  | - Дубовый рынок | -«- | 12 | 12 |
|  | - Поселок при МТФ | -«- | 70 | 70 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 25

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2008 г. | Расчетный срок 2029 г. | В т.ч. на Iоч. стр. 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 2.6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2.6.4.2 | Потребление газа по Старотитаровскому с/п - всего, в том числе: | млн. м3/год | 22,40 | 31,07 | 28,36 |
|  | - ст. Старотитаровская | -«- | 22,40 | 30,99 | 28,28 |
|  | - Дубовый рынок | -«- | - | 0,012 | 0,012 |
|  | - Поселок при МТФ | -«- | - | 0,07 | 0,7 |
| 2.6.4.3 | Источники подачи газа | -«- | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 2.6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления |  | 10,30 | 36,60 | 33,70 |

2.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи станицы Старотитаровская Темрюкского района Краснодарского края на расчетный срок до 2029 г. является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного секторов, проектное размещение новых АТС, реконструкция существующих и расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан с учетом решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана станицы Старотитаровская на расчетный срок до 2029 г.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

На территории станицы Старотитаровская услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Темрюкский линейно-технический участок (ЛТУ) Западного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (местная и внутризоновая телефонная связь, документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет, а также мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети), универсальные услуги связи (услуги телефонной связи с использованием таксофонов).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Старотитаровское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» (почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Телефонизация

Основные направления развития телефонной сети предусматривают:

- повышение доступности и надёжности связи путём повышения ёмкости телефонной сети и конкурентоспособности разных операторов;

- расширение видов услуг связи - телефон, телефакс, интернет, аренда каналов, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, базы данных, кабельное телевидение и др.;

- радикальное обновление технической базы телефонной связи, в том числе переход на цифровые АТС и оптические кабели.

Станица Старотитаровская имеет численностью населения 12547 человек, проектную численность населения на расчётный срок (2028 год) – 15000 человек, в том числе на первую очередь строительства (2018 год) – 13600 человек. В населенном пункте в настоящее время имеется телефонная станция SI-2000 монтированной емкостью 2016 номеров, из них задействован 2001 номер. Помещение АТС расположено в здании почты и переговорного пункта по адресу: ул. Ленина, 259 (поз.4 по экспликации генплана).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации станицы Старотитаровская, определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-2-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля 							270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля 							12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности 		84 тлф.;

- для жилого сектора					396 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 480 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в станице Старотитаровская при численности населения 13600 человек должно составить:

136000,480=6528 номеров, что потребует увеличения емкости АТС до 6550 номеров.

На расчетный срок до 2029 г. общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения 15000 человек должно составить:

150000,480=7200 номеров, что потребует увеличения емкости АТС до 7250 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана станицы Старотитаровская видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2028 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей действующей АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новых АТС.

Следует отметить, что ул. Ленина практически делит населенный пункт на два центра телефонной нагрузки. В северной	 части станицы таким центром является окружность радиусом примерно 500 метров с центром, находящемся в районе перекрестка ул. Садовая и пер. Октябрьский. А в южной части аналогичный центр телефонной нагрузки находится на перекрестке ул. Ростовская и пер. Пушкина.

Для развития телефонной связи на I очередь строительства до 2019 г. в данном разделе предусматривается:

- увеличение емкости существующей АТС Si-2000 до  3000 номеров и подключение к ней части новых абонентов;

- строительство помещения модульного типа в центре телефонной нагрузки южной части станицы для размещения цифрового универсального узла доступа системы NGN площадью не менее 20 кв.м. (помещение для новой АТС можно оборудовать, например, в здании администрации агрофирмы «Кубань» или в здании детского сада № 24);

- установка в этом помещении станции типа Si-3000 на 3550 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках;

- переключение части существующих и подключение новых абонентов на АТС Si-3000.

Для развития телефонной связи на расчетный срок до 2029г. предусматривается:

- увеличение емкости существующей АТС Si-3000 до 3650 номеров;

- строительство помещения модульного типа в центре телефонной нагрузки северной части станицы для размещения цифрового универсального узла доступа системы NGN площадью не менее 20 кв.м. (помещение для новой АТС можно оборудовать, например, в здании клуба или в здании средней школы  № 27);

- установка в этом помещении станции типа Si-3000 на 3600 номеров;

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройки;

- демонтаж старой АТС Si-2000 (или обновление и дальнейшее использование ее в сельской телефонной сети);

- расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

- переключение части существующих и подключение новых абонентов на АТС Si-3000.

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов ст. Старотитаровская.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2028г. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация

Согласно справки о телефонизации и радиофикации, выданной заказчиком, в станице Старотитаровская используется эфирное радиовещание. Строительство радиоузла и развертывание фидерных линий не предусматривается.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Темрюк, находящегося в 20 км от станицы Старотитаровская, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации.

Почтовая связь

В станице Старотитаровская в настоящее время имеется три отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще трех отделений связи:

- в здании торгово-бытового комплекса (поз.156 по экспликации генплана);

- в здании торгово-бытового комплекса (поз.163 по экспликации генплана);

- в административном здании (поз.177 по экспликации генплана).

Во всех отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории станицы Старотитаровская предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн);

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

# Таблица 26

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние на 2008 г. | На расчётный срок до 2029 г. | В том числе на I оч.стр. до 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 16 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 6022 | 7200 | 6528 |
| 4 | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 5044 | 5823 | 5395 |

2.7. Внешний и внутренний транспорт

2.7.1. Внешний транспорт

Внешними автодорогами являются: автомобильная дорога федерального значения А-290  Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь), автодорога регионального или межмуниципального значения  пос. Стрелка – ст-ца Старотитаровская – п. Прогресс, III технической категории.

Развитие автомобильных дорог Старотитаровского транспортного узла проектом предполагается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих дорог федерального и регионального или межмуниципального  значения в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения.

2. Устройство транспортных развязок в двух уровнях в местах пересечения с автодорогой Новороссийск – Керченский пролив.

Настоящим проектом внесены изменения в генеральный план Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района в части размещения объектов местного значения на основе принятых решений по размещению объектов регионального и федерального значения:

1. Отображено местоположения линейных объектов федерального значения, а именно:

- проектируемой автомобильной дороги федерального значения (общего пользования) к мостовому переходу через Керченский пролив Краснодарский край - Крым.

Проектируемая автодорога протрассирована в основном по сельскохозяйственным территориям. Начало трассы организованно отмыканием от автодороги А-290, в северо-западной части поселения на границе с землями Сенного сельского поселения.

Проектируемая автомобильная дорога станет важным элементом транспортной структуры Российской Федерации, связывающей юг России с Республикой Крым. По данным подсчета интенсивности движения автодорога будет соответствовать I  технической категории, поэтому на пересечениях предусматривается строительство двухуровневых транспортных развязок.

2. В границах Старотитаровского сельского поселения обозначены проектируемые транспортные развязки в двух уровнях:

- на пересечении автомобильной дорогой федерального значения А-290  Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь) и проектируемой автомобильной дороги федерального значения  к мостовому переходу через Керченский пролив, в северо-западной части поселения на границе с землями Сенного сельского поселения;

- на пересечении железной дороги, автомобильной дорогой федерального значения А-290  Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь) и проектируемой автомобильной дороги на Вышестеблиевскую, в юго-западной части поселения.

Генеральным планом предлагается зарезервировать часть территорий, прилегающих к федеральной дороге  для размещения объектов придорожного сервиса.

2.7.2. Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции улично-дорожной сети неотделимы от общей программы перспективного развития станицы Старотитаровской.

Проектом предполагается развитие улично-дорожной сети станицы, основанное на сохранении существующей сетки улиц, с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Улично-дорожная сеть в станице сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации и характера застройки.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с развитой социальной инфраструктурой.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и заключается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, создании новых магистралей в перспективных жилых районах.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети. К этой категории относятся:

пер. Красноармейский,

пер. Ильича,

пер. Новый,

ул. Головатого,

ул. Ленина,

ул. Широкая,

ул. Ростовская,

ул. Залиманная,

ул. Победы,

а также ряд улиц без названия в новых районах (см. чертёж ГП-4);

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий                         с общественными центрами:

ул. Верхняя,

ул. Носова,

ул. Титова,

ул. Железнодорожная,

ул. Гоголя,

пер. Крылова,

пер. Рабочий,

ул. Южная,

пер. Пугачева,

пер. Лермонтова,

пер. Казачий,

а также ряд улиц без названия в новых районах (см. чертёж ГП-4);

- улицы в жилой застройке:

основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых жилых районах обозначены условно, без названий.

Ширина дорог и улиц продиктована, в основном, сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 40,0, ширину проезжей части 3,5; 7,0 – 12,0 м.

Основной проблемой на проектируемой территории в аспекте решения транспортно-пешеходной схемы является чрезвычайно малая ширина существующих улиц в пределах красных линий, поэтому главной задачей проекта было предложение их реконструкции и расширения при условии сохранения структуры улиц и минимального сноса жилой застройки. Отсюда возникло решение одностороннего движения по главным улицам.

При реконструкции существующих улиц и дорог предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальные мероприятия по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В центре станицы, а также в общественных центрах новых жилых районов выделяется бестранспортная зона, площадь улиц отдаётся под пешеходное движение.

Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы: Садовая, Береговая, Коммунистическая, Заводская, Солнечная, пер. Почтовый, пер. Зелёный, пер. Горького, пер. Пушкина.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках, а для жителей проектируемой многоквартирной мало- и среднеэтажной застройки – в гаражах боксового типа, расположенных в специально отведенных местах, в частности на резервной территории хозяйственной зоны, расположенной в юго-восточной части станицы по ул. Залиманной.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль существующей въездной дороги в станицу, а также в придорожной полосе федеральной автодороги.

2.8. Проектный баланс территории

Настоящим проектом внесены изменения в части изменения категории земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, транспорта и иного специального назначения Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

К северу от ст.Старотитаровской в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:30:0901000:10225, 23:30:0901000:10224, 23:30:0901000:10211,  обозначены карьеры по добыче глины, с изменением категории земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, транспорта и иного специального назначения, общей площадью 61 га.

Внесение изменений в границы населенных пунктов настоящим проектом не предусматривается.

В балансе распределения земель Старотитаровского сельского поселения по категориям, за существующее и проектное положение земель населенного пункта приняты границы населенного пункта, обозначенные в базе данных государственного кадастрового учета Темрюкского района на момент проектирования.

Распределение земель Старотитаровского сельского поселения

по категориям

Таблица 27

| Категория земель | Площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние и проектное положение на 2015г., га | % |
| 1 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Старотитаровского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 29999,8 | 100 |
| 1. Земли населенных пунктов | 2167,36 | 7,23 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 11759,05-61,0= 11698,05 | 38,99 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 539,37+61,0= 600,37 | 2,01 |
| 4. Земли водного фонда | 14852,02 | 49,50 |
| 5.Земли лесного фонда | 682 | 2,27 |

Баланс территории ст. Старотитаровской

Таблица 28

| № п/п | Показатели | Ед-ца измер. | Современ. состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Территории |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: в том числе: | га | 2167,36 | 2167,36 |
| I. Жилая зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Существующая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 946,80 | 975,50 |
| 1.2 | Существующая застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами | га | 10,90 | 10,90 |
| 1.3 | Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами 1 очереди строительства | га | - | 43,60 |
| 1.4 | Проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами на расчетный срок | га | - | 25,9 |
| Итого по пункту I |  | га | 957,70 | 1055,9 |
| II. Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| 2.1 | Организации и учреждения управления, финансирования, связи | га | 1,70 | 2,00 |
| 2.2 | Учреждения культуры и искусства | га | 1,06 | 5,60 |
| 2.3 | Учреждений образования: |  |  |  |
|  | - школы | га | 4,92 | 6,50 |
|  | - детские сады | га | 3,95 | 9,0 |
| 2.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения | га | 1,78 | 7,60 |
| 2.5 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | га | 1,79 | 4,30 |
| 2.6 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | га | 4,66 | 15,3 |
| 2.7 | Предприятия коммунального и бытового обслуживания | га | 0,37 | 1,30 |
| 2.8 | Культовые сооружения | га | 1,40 | 1,40 |
| Итого по пункту II |  | га | 21,63 | 53,00 |
| Ш. Производственная и коммунально-складская зона |  |  |  |  |
| 3.1 | Существующая производственная территория | га | 21,90 | 33,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория (в т. ч. карьеры) | га | - | 351,00 |
| 3.3 | Коммунально-складская территория | га | 12,50 | 19,01 |
| Всего: |  | га | 34,40 | 403,5 |
| 3.5 | Инвестиционные площадки | га | 6,8 | - |
| Итого по пункту III |  | га | 41,20 | 403,5 |
| IV. Зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |  |
| 4.1 | Головные сооружения инженерной инфраструктуры (водозаборные сооружения, ТП, ГРП, КНС, очистные сооружения и т.д.) | га | 2,25 | 2,40 |
| 4.2 | Территория улично-дорожной сети | га | 153,92 | 237,35 |
| 4.3 | Дороги производственного назначения | га | 2,9 | 26,30 |
| 4.4 | Территория транспортной инфраструктуры | га | 0,62 | 3,60 |
| Итого по пункту IV |  | га | 159,69 | 269,65 |
| V. Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 837,60 | 142,5 |
| Итого по пункту V |  | га | 837,59 | 142,5 |
| VI. Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Зеленые насаждения общего пользования, лесопарковые насаждения | га га | 2,79 - | 52,3 88,66 |
| Итого по пункту VI |  | га | 2,79 | 140,96 |
| VII. Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 7.1 | Кладбище существующее закрытое | га | 5,43 | 5,43 |
| 7.2 | Кладбище проектируемое | га | - | внешняя зона |
| 7.3 | Свалка мусора (участок компостирования ТБО); скотомогильник | га | внешняя зона | - |
| 7.4 | Мусоросортировочный комплекс | га | - | 2,4 |
| Итого по пункту VII |  | га | 5,43 | 7,83 |
| VIII. Зона особо охраняемых территорий |  |  |  |  |
| 8.1 | Водная территория | га | 17,19 | 11,60 |
| 8.2 | Прибрежная защитная полоса | га | 37,1 | 24,82 |
| Итого по пункту VIII |  | га | 54,29 | 36,42 |
| IX. Прочие |  |  |  |  |
| 9.1 | Отводы территорий всех видов использования | га | 1,97 | - |
| 9.2 | Санитарно-защитное озеленение | га | - | 57,6 |
| 9.3 | Пустыри, выгоны | га | 2,07 | - |
| 9.4 | Заболоченные пойменные территории | га | 83,00 | - |
| Итого по пункту IX |  | га | 87,04 | 57,60 |
| ВСЕГО по пунктам I – IX |  | га | 2167,36 | 2167,36 |

2.9.  Основные технико-экономические показатели

Таблица 29

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория | га |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель Старотитаровского сельского поселения в установленных границах, в том числе | га | 29999,8 | 29999,8 |
| 1.1.1. | Земли населенных пунктов | га | 2167,36 | 2167,36 |
| 1.1.2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 11759,05 | 11698,05 |
| 1.1.3. | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | га | 539,37 | 600,37 |
| 1.1.4. | Земли водного фонда | га | 14852,02 | 14852,02 |
| 1.1.5 | Земли лесного фонда | га | 682 | 682 |
| 1.2. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе | га | 21,67,36 | 2167,36 |
| 1.2.1. | Жилая зона | га | 957,70 | 1055,9 |
| 1.2.2. | Общественно-деловая зона | га | 21,63 | 53,00 |
| 1.2.3. | Производственная зона | га | 41,20 | 403,5 |
| 1.2.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 159,69 | 269,65 |
| 1.2.5. | Рекреационная зона | га | 2,79 | 140,96 |
| 1.2.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 837,6 | 142,5 |
| 1.2.7. | Зона специального назначения | га | 5,43 | 7,83 |
| 1.2.8. | Зона особо охраняемых территорий | га | 54,29 | 36,42 |
| 1.2.9. | Иные зоны | га | 87,04 | 57,60 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения Старотитаровского сельского поселения, всего | чел. | 12547 | 15000 |
|  | в том числе проживающего |  |  |  |
| 2.1.1 | - в административных границах ст. Старотитаровской | чел. | 12508 | 15000 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 | 286,2 | 367,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1.1 | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | 261,2 | 342,5 |
| 3.1.2 | - многоквартирные жилые дома | тыс. м2 | 25,0 | 24,5 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 |  | 22,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 263,7 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 |  | 103,3 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 22,8 | 24,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 335 | 745 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 1870 | 1870 |
| 4.1.3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | - | 150 |
| 4.1.4 | Внешкольные учреждения | место | 420 | 420 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения и социального обеспечения: |  |  |  |
| 4.2.1 | Больницы | койка | 35 | 200 |
| 4.2.2 | Поликлиники | посещений в день | 110 | 270 |
| 4.2.3 | Аптеки | учреждение | 4 | 4 |
| 4.2.4 | Станции СМП | автомобиль | 2 | 2 |
| 4.2.5 | Дома-интернаты для престарелых ветеранов войны и труда | место | - | 100 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 550 | 1050 |
| 4.3.2 | Кинотеатры | место | - | 375 |
| 4.3.3. | Танцевальные залы | место | - | 90 |
| 4.3.4 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 25 | 60 |
| 4.3.5 | Музеи | учреждение | 1 | 1 |
| 4.3.6 | Парк культуры и отдыха | объект | - | 1 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.4.1. | Спортивные залы | м2 зала | 450 | 1050 |
| 4.4.2. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды |  | 550 |
| 4.4.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 15000 | 29300 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.5.1. | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 1420 | 5100 |
| 4.5.2 | Предприятия общественного питания | место | 120 | 600 |
| 4.6. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 51 | 105 |
| 4.6.2 | Прачечные | кг белья в смену | - | 900 |
| 4.6.3 | Химчистки | кг вещей в смену |  | 53 |
| 4.6.4 | Банно-оздоровительные комплексы | место | - | 105 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.7.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2. | Гостиницы | место | - | 90 |
| 4.8. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделения сбербанка | операц. касса | 5 | 5 |
| 4.8.2 | Отделение связи | объект | 3 | 3 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1. | Водопотребление – всего | м3/сут. | 2404,36 | 4743,15 |
| 5.2. | Водоотведение | м3/сут. | 2349,61 | 4689,10 |
| 5.3. | Электропотребление | млн.кВт /год | 159,70 | 200,20 |
| 5.4. | Потребление тепла | млн.Гкал /год | 0,027072 | 0,036430 |
| 5.5. | Расход газа | млн.м3/год | 22,40 | 31,07 |
| 5.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 16 | 100 |